赤壁分公司液压试验台大修

招 标 文 件

招标编号：HZSB-20007

招标人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

赤壁分公司

地  址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

二0二0年六月

目     录

第一部分: 招标邀请书………………………………… 2

第二部分：投标须知…………………………………… 3

第三部分：招标内容及相关要求……………………… 7

第四部分：投标书格式………………………………… 9

第五部分：合同主要条款………………………………11

第六部分：授权书………………………………………13

第一部分

招标邀请书

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司诚邀具备合格条件的投标人参与此项目的投标。

一、招标内容

1、项目名称：赤壁分公司液压试验台大修

2、招标编号：HZSB-20007

3、项目地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁新厂区

4、工期：30日历天

二、招标文件发售日期：2020年 6 月11日至 6 月17日，招标文件每本人民币伍佰元整（￥500.00），售后不退。

招标文件发售地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司新厂区办公楼218室

三、投标截止日期： 2020年 6月18日上午10:00

- 四、投标文件递交地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室

- 五、开标地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室

联 系 人：周莉荣       13972815020

传    真：              027-87970249

第二部分

投 标 须 知

一、总　　则

- 1、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的相关要求进行。

2、投标人应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责进行解答。

二、投标书的编制

1、投标人编制的投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

2、投标书应按照规定一式二份（分别标以正本、副本）。正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、投标人必须按照招标文件的要求对招标技术文件中的内容要求进行投标，并附必要的文字说明。

4、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删处,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章。

5、投标人对该项目提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

6、投标书及修改文件一律用Ａ4号纸打印。

三、投标保证金

1、投标人应缴纳投标保证金人民币壹万元（¥10000.00），采用电汇方式支付。2020年 6 月18日前将投标保证金付到下列帐户（不接收个人汇款和现金）。如投标人有应收账款在我公司，请投标时书面承诺在应收账款中扣除相应金额作为本次投标的保证金。

单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

赤壁分公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司赤壁市体育路支行

帐    号：17-695401040002693

2、投标有效期为开标之日后30天。

3、如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标人在有效期内自行撤消投标书；

（2）中标后不按规定时间签订合同。

四、投标文件应包含：

1、投标函；

2、投标报价表；

3、按照设备清单的分项报价表；

4、对“招标内容及相关要求”、“合同主要条款”的响应情况说明；

5、详细技术方案；

6、质量保证函；

7、法人代表授权书；

8、营业执照；

9、质量体系认证证书；

10、近三年业绩表。

五、资格证明文件

1、投标人的企业法人营业执照；
　  2、经办人有效身份证及法人代表授权委托书。

六、投标书的递交

1、投标人应把投标书装入标准袋内用标准封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章。投标书应按要求填写。

2、投标人必须在2020年 6 月18日上午10:00前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室，并递交投标保证金支付单据，逾期投标将不予受理。

3、投标人送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。

4、有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

（1）投标书未按规定密封；

（2）投标书未盖公章和法定代表人未签名；

（3）投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；

（4）投标书逾期送达；

（5）未缴纳投标保证金的。

七、开   标

招标单位定于2020年6月18日上午10:00在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室组织开标会议。请各投标人派代表准时参加。

八、评   标

1、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司负责组织招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。

2、评标组成员由公司的项目技术、经济管理、职工代表等相关人员组成，由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招标中心在公司评标人员库中选定。

3、评标采用经评审的最低投标价法。评标小组按照本次招标文件规定，对投标书进行系统地评审和比较，根据投标单位的概况、资质、企业信誉、价格、服务等方面的情况进行综合评议，评标结束后，评标小组将推荐满意的中标候选人。

九、中标通知

1、招标单位在决标后三日内，向中标单位发出中标通知书；

2、中标单位应按中标通知书的规定与招标单位签订合同，否则取消中标资格；

3、中标通知书是合同的一个组成部分。

十、合同签订

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订合同，同时必须按照合同的内容组织施工及服务。

十一、返还投标保证金

1、中标通知书发出后的五个工作日内,招标单位向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。

2、中标单位的投标保证金转为合同履约保证金。合同履约保证金在合同履行完毕、项目验收合格交付使用后全额退还。

第三部分

招标内容及相关要求

- 招标内容

赤壁分公司试验台大修

二、工程内容及相关要求

一、修复（改造）内容

（一）液压部分

1、现有系统中所有液压元件及连接管路均视为合格产品。

2、修复（改造）内容

2.1、更换所有过滤器的滤芯；

2.2、液压管路串油冲洗；

2.3、检测管路并处理管路的泄漏问题；

2.4、检测液压元件，发现并更换问题元件；

2.5、主要更换件：

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPT-3 | 测压接头 | 1 | 温州黎明 |
| 2 | DR6DP-1-50B/25YM | 减压阀 | 1 | 北京华德 |
| 3 | DBT-1-50B/315 | 遥控溢流阀 | 1 | 北京华德 |
| 4 | DB10-1-50B/315 | 溢流阀 | 1 | 北京华德 |
| 5 | DBDH6P10B/400 | 直动式溢流阀 | 1 | 北京华德 |
| 6 | M10A-1-50B/350-6BG24NZ5L | 电磁溢流阀 | 1 | 北京华德 |
| 7 | M-3SEW6C30B/420MG24N9Z5L | 电磁球阀 | 1 | 北京华德 |
| 8 | 4WE6E60B/CG24NZ5L | 电磁换向阀 | 1 | 北京华德 |
| 9 | 4WEH16T60B/EG24NTZ5L | 电液换向阀 | 1 | 北京华德 |
| 10 | 4WEH10E60B/EG24NTZ5L | 电液换向阀 | 1 | 北京华德 |
| 11 | HDX-250X10 | 滤芯 | 1 | 温州黎明 |
| 12 | FAX-40X10 | 滤芯 | 1 | 温州黎明 |
| 13 | FAX-400X10 | 滤芯 | 2 | 温州黎明 |
| 14 | 40. OMPa 4-20mA | 压力传感器（内螺鄭） | 1 | IFM |
| 15 | GffS250-I(250-3000min) | 髄式位移传感器 | 1 | 上海精浦 |
| 16 | ZJ-500A(500NM,4000r/min) | 扭矩转速传感器 | 1 | 兰菱 |
| 17 | SN54-E3LB | 流量传感器（小） | 1 | PAKU |
| 18 | SN51-20B05BP4AD | 流量传感器（大） | 1 | PAKU |
| 19 | 21.5英寸 | 显示器 | 1 | AOC |
| 20 | i5 16G内存500G硬盘 | 台式电脑 | 1 | 联想 |
| 21 | S7-1200系列 | PLC CPU及模块 | 1 | 西门子 |

注：此表作为报价参考。

（二）电控部分（含硬件及软件）

1、现有系统中未更换的元件（低压电器和各种采集数据的传感器）均视为合格，

2、修复（改造）的内容

2.1、检测电气元件及线路，改正问题线路及更换问题元件；

2.2、 老PLC更换成西门子的S7-1200系列的PLC；

2.3、更换电脑及显示器；

2.4、重新编写控制软件；

（三）机械联接部分

维持原样，视为合格；本次修复（改造）不含机械方面的内容。

二、修复（改造）后需要达到的要求

1、经此次修复（改造）后，恢复实验台原先液压阀件，液压油缸，液压油管，液压泵（马达）等所有测试功能，测试数据可在显示器上显示，亦可记录保存。

2、被试件的安装及过渡机构的由用户自备。此次修复改造内容仅限于油路和电路。

3、重新编制新的试验操作使用说明书，并负责对操作使用人员进行培训。

三、工期30天

四、验收标准：机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-98）

根据《液压泵阀缸综合试验台的技术条件》的有关规定进行调试

大修后主要工作参数要求

| 序号 | 名称 | 对应设备型号 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统流量 | 1#泵：A2FO28/61R1PAB05（定量） 2#泵：A7V55MA1RPFO(手动变量) 3#泵：RK2-1050 (径向柱塞超压) | 1 1 1 | 41L/min @1470rpm,35MPa 高压/补油 77L(95%)/min @1470rpm,25MPa 试验 10.7L/min @1460rpm,pmax45MPa(pn40) |
| 2 | 系统功率 | 1#电动机Y2-200L-4B5 2#电动机Y2-225S-4B5 3#/4#电动机Y2-160M-4B5 | 1 1 2 | 30KW,@1470rpm,57.6A,380VAC,*-Δ 37KW,@1470rpm,72.2A,380VAC,*-Δ 11KW,@1460rpm,22.3A,380VAC |
| 3 | 系统压力 | 调压阀DBW10A25X/3506EG24N9Z5L 远程调压阀DBT1-5X/350 调压阀DBDH6P10/63 减压阀DR6DP7-5X/15YM/2 背压阀DB10-1-4X/315 | 2 1 1 1 1 | 35/25MPa @1#/2#泵系统出厂调压; 25~35MPa @1、2#泵试验手动调压; 5~40MPa @3#高压泵试验手动调压; 0~3MPa @3#泵手动调定最低启动压力 0.5~31.5MPa@加卸回油手动背压 |
| 4 | 系统流量 | 调速阀2FMR16-20/160 | 2 | 0~118L/min泵源/加载输出手动调节 |
| 5 | 工作温度 | 空调冷却器YLD-800-PA(4#泵组) | 1 | 11KW,20~60°C,80000Kcal,380VAC |
| 6 | 抽油泵组 | 手提滤油机GLS-10*10 | 1 | 0.18KW,10L/min,10μm |
| 7 | 工作介质 | 抗磨液压油 ISOVG46 | 800L | 碳钢油箱1000L用户充填6标准桶 |
| 8 | 过滤精度 | 泵源出口滤器ZU-H250X10BDP 回油、循环滤器RF-630X10F-C 抽油回收滤器RF-40X20F-C | 1 2 1 | 5μm,可选滤芯HDX-160x05、10 10μm,可选滤芯LH0630R10、20BN3HC 20μm,可选滤芯LH0040R20、10BN3HC |
| 9 | 转速扭矩 | 转速/扭矩仪JY-1000+LRT-1(R482) | 1 | JYY-100/PMn |
| 10 | 行程变送 | 拉线位移GWS250-L+二次仪表 | 1 | 250~3000mm,4~20mA |
| 11 | 流量变送 | 涡轮流量计LWGYa-15AA 微流量计931-0278-FH6.00 | 1 1 | 7~133L/min,0.5级.6.3MPa 0.2~7.8L/min,2MPa |
| 12 | 压力变送 | 压力传感器511.955603511+106975 压力传感器511.954603511+106975 | 5 4 | 0~60MPa,4~20mA 0~40MPa,4~20mA |
| 13 | 温度变送 | 温度传感器TPS70-AG14VD06L25 | 1 | 0~100°C,0~5V |
| 14 | 皮囊式蓄能器 | 主回路NXQ-L40/H31.5 控制回路NXQ-L4/H31.5 | 1 1 | 40L,31.5MPa(稳压/充压) 4L,31.5MPa(外控X稳压) |

五、质保要求：设备大修后质保期为验收合格后1年。

三、安全、环保及职业健康

1、本项目施工必须达到国家及行业相关标准，满足有关安全、环保、职业健康和节能要求，并满足我公司安全生产标准化相关要求。

2、投标方应在项目施工方案中列明安全环保措施，对项目现场及运输途中的安全和环境负责。并与招标方签订《安全环境管理施工协议书》。

3、施工人员进出工厂应遵守中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司相关规章制度，服从管理。施工方应采取安全防护措施，确保人员、设备、设施安全。做到安全文明施工，施工过程中及时清理现场，将废弃物运离厂区，项目完工后现场不应留有杂物。

第四部分

投标书格式

正本(副本)

赤壁分公司液压试验台大修

投 标 书

招标编号：

投标人：                                 （盖章）

法人代表或授权代表：       （签字）       （盖章）

投标时间：二0二0年  月  日

投   标   书

致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司

我们收到贵方编制的                                 项目（招标编号：          ）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权       （姓名）         （职务）          全权代表我单位提交下述文件正本一份，副本一份，文件包括：

一、投标书

1、投标函；

2、设备大修方案；

3、分项报价表；

4、对“招标内容及相关要求”、“合同主要条款”的响应情况说明；

5、详细技术方案

6、质量保证函；

7、法人代表授权书；

8、资质证明文件；

9、质量体系认证证书；

9、近三年类似经营业绩。

二、缴纳投标保证金并同时宣布自愿遵守下列条款：

1、承认并按照招标文件中各项规定和要求进行本项目投标工作。

2、本项目为交钥匙工程，上款报价包含完成整个项目所发生的一切费用（包含但不限于拆卸、运输、起重吊装、安装调试、报检取证、辅助措施等）。

3、上款所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。

4、能够提供招标文件所要求的相关资料。

5、理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准，理解你们可以采取分项选择中标。

6、愿意按照《中华人民共和国合同法》及国家相关规定履行自己的责任和义务。

7、如果我们中标，我们将按照中标通知书要求的时间和地点签订项目施工合同并按质、按量、按期完成各项工作。

投标单位： （盖章）         授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）         电　 话：

传    真：

年    月    日

第五部分

合同主要条款

一、技术规范

合同与招标文件第三部分的要求应一致。

二、相关资料

合同生效三日内，中标方应向招标方提供一份工作计划，以便于招标方配合工作。

三、工期

30个自然日

四、验收标准

1.中标方应严格按照招标文件的要求和国家有关标准组织施工，招标方及有关部门按该标准进行验收。

2.中标方应向招标方提供施工相关技术文件和检测原始数据。

五、质量保证

在本项目验收合格后的质量保证期内，如发生质量问题由中标方实行三包，并在24小时内服务到位。如因招标方使用不当造成的故障，则由招标方承担责任，中标方配合解决。

本项目质保期为12个月。

六、价格与支付

1.项目的价格按中标方的投标价格执行。

2.项目验收合格并开具正式发票后，招标方在2个月内支付合同总价的90%，余款作为质保金待质保期满后一次付清。

七、违约责任

中标方应在招标文件规定的时间内完成本项目，因不可抗力或招标方原因外的延期应得到招标方书面同意，否则每延期一天扣款1000元，并承担有关费用。

八、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时，要求变更方应及时书面通知对方。对方在接到正式通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同的日期以招标方和中标方达成的书面协议日期为准。

3、变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

九、合同的生效及其他

1、合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准。

2、合同经招标方、中标方的代表签字并加盖单位合同章后即行生效。

3、合同生效后，招标方和中标方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《合同法》及国家现行的有关规定办理。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果以“纪要”的形式作为合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

5、合同一式肆份，双方各执贰份，以便监督双方共同遵守。

第六部分

授  权  书

本授权书声明：

在本授权书上签字的（法人代表姓名、职务）        系（投标单位名称)               的法定代表人，现授权（姓名、职务）       为本公司合法代理人，就中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司  编号为            项目的投标工作以本公司的名义签署投标文件、谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，以资证明！

法人代表签字：

被授权人签字:

单    位（盖章）：

日期：    年   月   日