D桥移动控制柜集成系统

招 标 文 件

招标编号：HZCL-20012

招标方：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份

有限公司物资保障部

地  址：湖北省赤壁市中伙大道产业园

电  话：13886507138

传  真：0715-5065190

二0二0年 八 月

目     录

第一部分：招标书

第二部分：投标人须知

第三部分：技术要求

第四部分：投标书

第五部分：合同主要条款

其 它：

附表1：投标一览表

附表2：分项报价一览表

附表3：技术规格偏离表

附表4：商务条款偏离表

附表5：售后服务表

附表6：主要外购件配置表

附表7：备品、备件清单

附表8：随机出厂文件和资料

授权书

第一部分

招标书

一、招标内容:D桥移动控制柜集成系统（包含伺服系统、控制箱、配电柜和开关柜、行走驱动集成控制系统）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数 量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服驱动系统 |  | 个 | 6 | 1.前4套2020年10月5日交货 2.后2套2020年11月5日交货 |
| 2 | 控制箱 |  | 个 | 6 | 1.前4套2020年10月5日交货 2.后2套2020年11月5日交货 |
| 3 | 配电柜、开关柜 |  | 个 | 6 | 1.前4套2020年10月5日交货 2.后2套2020年11月5日交货 |
| 4 | 行走驱动集成控制系统 |  | 个 | 6 | 1.前4套2020年10月5日交货 2.后2套2020年11月5日交货 |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、技术要求：满足技术协议要求。（协议附后）

三、交货期要求：

1.前4套2020年10月5日交货

2.后2套2020年11月5日交货

四、交货地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备

股份有限公司湖北省赤壁市中伙大道产业园

五、招标文件发售时间、地点及售价：

1、时间：2020年8月20日至8月25日下午14:00前

2、地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

物资保障部

3、标书费：人民币500.00元/份，售后不退。

六、招标单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司物资保障部

七、招标地点：武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室

联 系 人：蔡浩

联系电话：13886507138      传 真：赤壁0715-5065190

第二部分

投 标 人 须 知

一、投标文件要求：

1、投标单位编制的投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

2、投标书应按照规定一式二份（分别标以正本一份、副本一份）正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、投标单位的报价及合同结算以13%税率为准。投标单价为最终价格（材料单价、运输单价），如有其它费用请在投标书中注明。（如不能开据13%税率发票的单位在合同结算时将会扣减13%税率的差额）。

4、投标单位必须按照招标文件的要求对招标技术协议中的产品进行投标，并附必要的文字说明。

5、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删处。如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章，一式二份，分别标以正本一份、副本一份。

6、投标书及修改文件一律用A４号纸。

二、投标保证金

1、投标单位应缴纳贰万元整投标保证金。均以电汇方式支付。

缴纳保证金账号信息：

单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

开 户 行：工行武汉庙山开发区支行

帐   号：3202 0193 0920 0014 932

退保证金联系人：蔡浩       联系电话：13886507138

如投标单位有应收账款在我公司，请投标时书面承诺在应收账款中扣除贰万元整作为投标保证金。

2、如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

中标后5个工作日内未与招标单位签订合同，视同放弃中标资格，投标保证金将不予返还。

三、投标文件：

1、资格证明文件

（1）投标单位公司简介（原件盖章）

（2）投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）

（3）法定代表人授权书（原件盖章）

（4）投标单位近一年业绩证明

（5）无失信记录证明

2、报价表（附件1）

3、其它需提供的文件

四、投标

1、投标单位应把投标书装入标准袋内用标准封条加以密封并分别在封签处加盖单位公章，投标书应按要求填写。

2、投标单位必须在2020年8月26日上午10:30前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼并交纳投标保证金，逾期投标将不予受理。

3、投标单位送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。

4、有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

⑴投标书未按规定密封；

⑵投标书未盖公章；

⑶投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；

⑷投标书逾期送达；

⑸未缴纳投标保证金的。

五、开   标

招标单位定于2020年8月26日上午10:30在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标中心组织竞价开标会议，请各投标单位派代表准时参加。

六、评   标

1、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司物资保障部负责此次项目的招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。

2、评标小组由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的工程技术、经济管理专业人员组成。

3、本次评标采用经评审的最低投标价法。评标小组按照本次招标文件规定对投标书进行系统地评审和比较。评标结束后，评标小组将推荐中标候选人。

七、中标通知

1、招标单位在决标后三个工作日内，向中标单位发出中标通知书；

2、中标单位应按中标通知书的规定与甲方单位签订产品购销合同，否则取消中标资格；

3、中标通知书将是合同的一个组成部分。

八、签订合同

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订产品运输合同，同时必须按照合同的内容提供运输服务。

九、返还投标保证金

中标通知书发出后的五个工作日内招标单位向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。

十、履约保证金

本项目履约保证金为贰万元，中标单位的投标保证金在合同签订后自动转为履约保证金一部分，所产生的履约保证金差额由中标单位在五个工作日内以电汇方式支付给招标单位，待中标单位按期履约后由招标单位五个工作日内返还。

十一、其它说明：

1、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的有关要求进行。

2、招标文件发出后，投标单位应仔细阅读招标文件并认真领会，如有疑问通知招标单位，由招标单位负责进行解释。

第三部分  技术要求

甲方编号：

乙方编号：

伺服驱动系统技术协议

项目名称：D桥（项目代号：HZZS007）

甲方（委托方）：中国船舶重工集团应急预警与救援装备

股份有限公司

乙方（受托方）：

签定日期：  2020年  月  日

| 单位全称 | 甲方：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 地 址 | 武汉市江夏区阳光大道5# |  |
| 电 话 | 027-87970352 |  |
| 电子邮箱 |  |  |
| 传 真 | 027-87970356 |  |
| 邮政编码 | 430223 |  |
| 联 系 人 | 吴琛 |  |

经甲、乙双方友好协商，就甲方D桥（项目代号：HZZS007）配套产品选用乙方生产的伺服驱动系统相关事宜达成如下技术协议：

1.供货范围

伺服驱动系统的主要组成配套清单如下：

表1  伺服驱动柜和电阻柜的主要组成配套表

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 主要材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服驱动器 | 6台 |  |  | 厂家负责接线，驱动器到接插件的线由厂家自配，把安装固定螺栓配好。 |
| 2 | 制动电阻 | 6个 |  |  |  |
| 3 | 航空接插件 | 28套 |  |  | 与电动缸连接的接插件厂家自配 |
| 4 | 编码器 | 6个 |  |  |  |
| 5 | 编码器电缆 | 6根 |  | 屏蔽阻燃电缆 | 每根20米 |
| 6 | 电机电源线 | 6根 |  |  | 每根20米 |
| 7 | 限位开关信号线 | 6根 |  |  | 每根20米 |

注：表中内容为1套伺服驱动系统的主要外购件明细。

2.技术要求

- 2.1 主要功能

伺服驱动器：

总共6个伺服驱动器，用于实现对6个伺服电机进行同步控制，带有开机自检功能，可以实时监测电机的电压、电流、转速以及电动缸行程等信息。

制动电阻：

电机制动时将产生的再生电能以热能的形式消耗掉。

- 2.2 主要指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 伺服驱动柜指标 | 电阻柜 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | mm | 530mm×500mm×300mm（不含安装耳板） | 不大于530mm×500mm×300mm（不含安装耳板） | 伺服驱动器选用国产品牌，对国产化率有一定要求。 |
| 2 | 防护等级 |  | IP65 | IP65 |  |
| 3 | 功率 | KW | 适配4KW和3KW伺服电机 |  |  |

- 2.3 使用环境条件

（1）工作环境温度：-30℃~＋45℃；

（2）储存环境温度：-50℃~＋70℃；

（3）相对湿度：不大于98%（20℃）；

（4）海拔高度：不大于2000m；

- 2.4 可靠性要求

依据GJB450A-2004《装备可靠性工作通用要求》进行可靠性设计，要求能多次使用，允许定期维修；设备平均无故障工作时间（MTBF）≥1500h。

- 2.5 维修性要求

（1）平均故障修复时间（MTTR）：≤30min（基层级）；

（2）简化产品维修操作。

- 2.6 设备工作寿命

设备工作寿命不低于10年，允许定期检修。

- 2.7 保障性要求

贯彻有关武器装备保障性要求的国军标，降低装备对保障人员和保障设备的要求。

- 2.8 测试性要求

除规定的接口外，应设置调试接口，以便实现不开箱调试。

- 2.9 安全性要求

（1）按GJB900《系统安全性通用大纲》开展设备安全性设计；

（2）开展设备安全性设计，确保绝缘防护、作业过程安全工作，并具有一定的安全余量。

2.10 应急操作要求

当电动缸没有外接电源时，可以人工手动操作收回电动缸，增加手动应急操作的接口。

3.软件开发及法律责任

（1）甲方提供驱动器功能需求，乙方负责软件的技术设计、程序编译、用户手册编写、提供故障代码说明书和软件灌装等工作；

（2）乙方负责软件维护和测试保障工作；

（3）乙方必须对甲方提供产品的非标技术、协议内容及所使用的产品进行保密，不允许透露给第三方，由此引起的一切后果由乙方承担并承担相应的法律责任。

4.调试与试验保障

乙方需要积极配合样机的现场调试，如现场出现问题时，需要尽快安排技术人员过来解决，以保证产品顺利完成出厂试验，及时提供相关的技术支持。

5.技术资料交付

乙方提供给甲方图纸资料各两套，每套包括：

（1）安装图、外部接线图、使用保养说明书；

（2）产品合格证书及出厂试验合格证明（若有出厂试验报告请提供试验报告）。

（3）装箱清单。

- 调试软件和程序。

6.其他

（1）依据项目使用环境，经双方协商，质保期为自乙方发货之日起18个月或甲方交货之日起12个月，质保期内产品出现非人为损坏的质量问题，乙方需提供免费服务。

（2）本产品为甲方专用定制，未经允许，乙方不得单独使用或向第三方转让。

（3）本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后与商务合同同时生效；

（4）未尽事宜，双方协商解决。

甲方（协议章）                       乙方（协议章）

中国船舶重工集团应急预警与

救援装备股份有限公司

日期：                               日期：

附件

功能及接口说明

# 一.伺服驱动器功能说明

（1）配置输出电流检测，过载检测电流阀值可以调节，当电动缸触地时，应能根据堵转电流调节大小。

（2）PLC控制器输出给伺服驱动器的信号，主要有使能、启动、停止、速度给定等。伺服驱动器反馈给控制器的信号，应有自检信号、运行工作状态（包括电流、电压、转速等）及相关报警信号（故障报警以故障代码形式输出）等。均通过CAN总线传输，说明书中应有故障代码对应故障描述内容。

（3）前后四个支腿电动缸有同步控制需求，既有两两同步（前左与前右）也有四个同步（前左与前右及后左与后右），伺服驱动器间需要连接同步光纤或电缆。

伺服驱动器与PLC控制器的通讯采用CAN Open协议或CAN2.0B协议，波特率为250kbps，CAN总线控制电缆由六芯电线组成，分别是24V+、GND、CANH1、CANL1（备用CANH2、CANL2）。

# 二.主要技术指标要求

## 2.1 电动缸功能

1）运动功能：能够根据PLC控制器发出的指令进行任意位置的伸出和收回运动。

具有空载快速运动、负载时慢速运动的功能，各个运动速度和运行时间可以任意设定调整。

2）自锁功能：具有机械自锁功能，在运动范围内的任意位置可以自锁，可以保持长时间锁定位置不变。

3）安全保护功能：保护电动缸在异常条件下的安全，包括过极限位置限位保护、过载保护和防撞击损坏保护等，同时缸体本身有机械限位保护，防止由于其它软限等失效情况下使得缸体可以安全停止运行。

4）监控功能：实时反馈电动缸当前的绝对位置和其他相关的运动和状态参数，PLC控制器可以通过can通讯的方式进行驱动器状态的检测，监控端口是对应缸体上的can端口，也就是CZ6端口。

5）通讯功能：伺服驱动器内置通讯接口，直接与主控系统进行通讯，完成全部的运动控制和逻辑控制，通过看门狗进行通讯检测，一旦通讯中断，在运动的指令将会被清除。

## 2.2 主要性能技术指标要求

| 表1 电动缸参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动缸型号 | SEA807-068 | SEA804-589 |  |
| 电机型号 | 720203 | 710203 | Phase的交流伺服电机，无刹车 |
| 有效行程（mm） | 500 | 420 |  |
| 最大行程（mm） | 510 | 430 |  |
| 最高速度（mm/sec） | 15.6 | 15.5 | 空载时 |
| 伺服电机功率（kW） | 3.3 | 1.9 | 三相380V，交流伺服 |
| 电机额定速度（rpm) | 2000 | 2000 |  |
| 电机额定输出扭矩（Nm） | 16 | 9.1 |  |
| 电机最大连续输出扭矩（Nm） | 19 | 10 | 低速时 |
| 电机额定电流（A） | 6.5 | 3.8 |  |
| 电机额定功率时的综合效率 | 94% | 89% |  |
| 位置传感器类型 | 绝对值编码器 |  | 电机内置 |
| 减速比 | 24:1 | 15:1 | 精密行星齿轮减速器+齿轮 |
| 限位开关 | 2个 |  | NPN，常闭 |
| 使用温度范围（℃） | -30~+45 |  |  |
| 防护等级 | IP65 |  |  |
| 重量（kg） | 213 | 90 | 含电机和减速器 |

- 三、航插统计

| 序号 | 插头型号 | 插座型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y50DX-1606TK2N-S | Y50DX-1606ZJ10NS | 6套 |
| 2 | Y50DX-1606TK2X-S | Y50DX-1606ZJ10XS | 4套 |
| 3 | Y50DX-3205TK2-S | Y50DX-3205ZJ10S | 2套 |
| 4 | Y50EX-1608TJ2NS | Y50EX-1608ZK10NS | 2套 |
| 5 | Y50EX—1219TKF | Y50EX-1219ZJ10 | 6套 |
| 6 | Y50EX—0607TKF | Y50EX-0607ZJ10 | 6套 |
| 7 | Y50X—1013TKF | Y50X-1013ZJ10 | 2套 |

以上航空接插件由乙方负责采购整套（含插座、插头、防水尾夹和金属防尘盖）并安装在柜体或缸体上。

备注：驱动器安装插头和螺栓需要厂家配套好，驱动器接线需要厂家出厂前提前把电缆接好。

甲方编号：

乙方编号：

控制箱技术协议

项目名称：D桥（项目代号：HZZS007）

甲方（委托方）：中国船舶重工集团应急预警与救援装备

股份有限公司

乙方（受托方）：

签定日期：  2020年  月  日

| 单位全称 | 甲方：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 地 址 | 武汉市江夏区阳光大道5# |  |
| 电 话 | 027-87970360 |  |
| 电子邮箱 |  |  |
| 传 真 | 027-87970356 |  |
| 邮政编码 | 430223 |  |
| 联 系 人 |  |  |

经甲、乙双方友好协商，就甲方D桥装备（项目代号：HZZS007）配套产品选用乙方生产的控制箱相关事宜达成如下技术协议：

1. 供货范围

表1  控制箱的主要组成配套表

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格（尺寸大小、形状） | 主要材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 控制箱 | 1台 |  |  |  |
| 1 | 箱体 | 1个 |  | 不锈钢或6系铝合金 | 包含在控制箱内 |
| 2 | 控制器 | 1块 |  |  |  |
| 3 | PCB端子板 | 1块 |  |  |  |
| 4 | 航空接插件 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 电缆线 | 1套 | 箱体内部线缆厂家自备 |  |  |
| 6 | 指示灯 | 2个 |  |  |  |
| 7 | 钮子开关 | 11个 | 1NT1-2 |  |  |
| 二 | 软件程序 | 1套 | 具备软件开发资质 |  |  |

注：表中内容为单套控制箱的主要外购件明细。

2. 技术要求

- 2.1 主要功能

控制箱：

1）采集接近开关、行走驱动柜、伺服驱动柜和倾角传感器传输的信号并通过接收机反馈给操作盒；

2）通过接收操作盒发送的动作指令实现电气设备的控制；

3）通过柜体上的钮子开关实现电气设备的控制。

控制箱尺外形尺寸见图1。

- 2.2 主要指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 控制箱指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | mm | 400mm×320mm×140mm（不含安装耳板） | 箱体材质为不锈钢或铝合金材质，耐盐雾腐蚀，确保10年无锈蚀；插座口需带金属防尘盖； |
| 2 | 防护等级 |  | IP65 |  |
| 3 | 工作电压 | V | DC24V（18-30VDC）。 |  |
| 4 | 控制器PLC |  | 采用国产型号的控制器PLC，可以使用CoDeSys编程，具备CAN总线通讯，防护等级IP67，I/O口不少于48×DI、8×AI、28×DO、8×PI及24个PWM输出。 |  |
| 5 | 操作按钮 |  | 具有11个钮子开关 |  |

- 2.3 使用环境条件

（1）工作环境温度：-30℃~＋45℃；

（2）储存环境温度：-50℃~＋70℃；

（3）相对湿度：不大于98%（20℃）；

（4）海拔高度：不大于2000m；

- 2.4 可靠性要求

依据GJB450A-2004《装备可靠性工作通用要求》进行可靠性设计，要求能多次使用，允许定期维修；设备平均无故障工作时间（MTBF）≥1200h。

- 2.5 维修性要求

（1）平均故障修复时间（MTTR）：≤30min（基层级）；

（2）简化产品维修操作。

- 2.6 设备工作寿命

设备工作寿命不低于10年，允许定期检修。

- 2.7 保障性要求

贯彻有关武器装备保障性要求的国军标，降低装备对保障人员和保障设备的要求。

- 2.8 测试性要求

除规定的接口外，应设置调试接口，以便实现不开箱调试。

外部测试设备能方便对控制箱进行测试，确认控制箱工作状态是否正常。

- 2.9 安全性要求

（1）按GJB900《系统安全性通用大纲》开展设备安全性设计；

（2）开展设备安全性设计，确保绝缘防护、作业过程安全工作，并具有一定的安全余量。

- 2.10 电磁兼容性要求

控制箱能承受GJB150A《军用设备环境试验方法》规定的高温、低温、淋雨、振动、冲击等环境试验。

控制箱能承受GJB151B《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》中陆军地面设备推荐的7项（CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103）电磁兼容性试验，及CS112静电放电敏感度试验。

- 2.11 其他要求

（1）箱体涂漆为冰灰色，表面无毛刺和裂纹，四周倒圆角≥R2；控制箱采用平躺式安装，钮子开关安装在上盖板，且上盖板通过4颗螺钉固定。

（2）接地与接触电阻：控制箱均应提供一个接地连接端，且与箱体之间的接触电阻不大于10mΩ；箱体与航空插座等导体之间的接触电阻不大于15mΩ。

（3）配套备件：熔断器及指示灯（按系统数量配置），控制箱的熔断器需配置安装座，方便不开箱更换；控制箱的调试和备用插座口均要求带防尘盖；

（4）整个系统需要知道所有电动缸的限位状态、报警信息、在线状态等内容，通过CAN总线协议传输，各设备具体通讯协议在明确后提供给乙方。

（5）调试接口一端航插，另一端选用CAN口；面板上带有控制电复位按钮。

3. 软件开发及法律责任

（1）乙方负责控制软件的需求设计、技术设计、软件实现、软件测试、用户手册编写、软件灌装固化等工作；

（2）乙方按甲方要求进行软件升级、维护和测试保障工作。

（3）乙方必须对甲方提供产品的非标技术、协议内容及所使用的产品进行保密，不允许透露给第三方，由此引起的一切后果由乙方承担并承担相应的法律责任。

4. 调试与试验保障

乙方需参加样机现场调试，配合完成出厂试验，及时提供相关的技术支持。

5. 技术资料交付

乙方提供给甲方图纸资料两套，每套包括：

（1）设备原理图、安装布置图、接线图；

（2）软件文档资料光盘；

（3）PLC控制器源程序；

（4）产品质量证明；

（5）装箱清单。

6. 其他

（1）质保期为自乙方发货之日起18个月或甲方交货之日起12个月，质保期内产品出现质量问题，乙方需提供免费服务。

（2）项目知识产权为甲乙双方共同所有，未经允许，任何一方不得单独使用或向第三方转让。

（3）本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后与商务合同同时生效；

（4）未尽事宜，双方协商解决。

甲方（协议章）                       乙方（协议章）

中国船舶重工集团应急预警与

救援装备股份有限公司

日期：                               日期：

附图：控制箱接口说明

控制箱接口列表

| 编号 | 型号 | 用途 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ1 | Y50EX-1408ZK10S | 行走驱动通讯 | 个 | 1 |  |
| CZ2 | Y50EX-1408ZK10NS | 伺服驱动柜A通讯 | 个 | 1 |  |
| CZ3 | Y50EX-1408ZK10NS | 伺服驱动柜B通讯 | 个 | 1 |  |
| CZ4 | Y50EX-1005ZK10S | 初始位限位开关 | 个 | 1 |  |
| CZ5 | Y50EX-1005ZK10S | 辅助位限位开关 | 个 | 1 |  |
| CZ6 | Y50EX-1005ZK10S | 终止位限位开关 | 个 | 1 |  |
| CZ7 | Y50DX-1808ZJ10S | 电源输入 | 个 | 1 |  |
| CZ8 | Y50EX-1408ZK10S | 线控器通讯 | 个 | 1 |  |
| CZ9 | Y50EX-1005ZK10S | 传感器备用 | 个 | 1 |  |
| CZ10 | Y50EX-0805ZK10S | 缓冲限位开关 | 个 | 1 |  |
| CZ11 | Y50EX-1408ZK10S | 接近开关备用 | 个 | 1 |  |
| CZ12 | Y50EX-1408ZK10S | 备用 | 个 | 1 |  |
| CZ13 | Y50EX-1408ZK10S | 调试接口 | 个 | 1 |  |

甲方编号：

乙方编号：

配电柜和开关柜技术协议

项目名称：D桥（项目代号：HZZS007）

甲方（委托方）：中国船舶重工集团应急预警与救援装备

股份有限公司

乙方（受托方）：

签定日期：  2020年  月  日

| 单位全称 | 甲方：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 地 址 | 武汉市江夏区阳光大道5# |  |
| 电 话 | 027-87970352 |  |
| 电子邮箱 |  |  |
| 传 真 | 027-87970356 |  |
| 邮政编码 | 430223 |  |
| 联 系 人 | 吴琛 |  |

经甲、乙双方友好协商，就甲方D桥（项目代号：HZZS007）配套产品选用乙方生产的控制器相关事宜达成如下技术协议：

1. 供货范围

配电柜和开关柜的主要组成配套清单如下：

表1  配电柜和开关柜的主要组成配套表

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格（尺寸大小、形状） | 主要材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电柜 | 1台 |  |  |  |
| 1 | 配电柜柜体 | 1件 |  | 不锈钢 | 包含在配电柜内 |
| 2 | 断路器 | 3个 |  |  |  |
| 3 | 断路器模块 | 6个 |  |  |  |
| 4 | 开关电源 | 1个 |  |  |  |
| 5 | 空气开关 | 2个 |  |  |  |
| 6 | 相序保护器 | 1个 |  |  |  |
| 7 | 航空连接件 | 1套 |  |  |  |
| 8 | 电缆线 | 1套 | 柜体内部线缆厂家自备 |  |  |
| 二 | 开关柜 | 1台 |  |  |  |
| 1 | 开关柜柜体 | 1件 |  | 不锈钢 | 包含在开关柜内 |
| 2 | 断路器 | 1个 |  |  |  |
| 3 | 航空连接件 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 电缆线 | 1套 | 柜体内部线缆厂家自备 |  |  |

注：表中内容为单套配电柜和开关柜的明细。

2. 技术要求

- 2.1 主要功能

（1）配电柜：

1）用于完成外接市电AC380V至DC24V的转换；

2）给控制箱、行走驱动柜及伺服驱动柜提供电源输入；

3）配电线路设置短路保护、过载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源并发出报警信号；

4）对输出的24V控制电具备稳压功能。

（2）开关柜：

1）用于控制整个电器设备的供电开关，通过手动操作开关柜上的开关可以关闭或打开总电源；

2）具备漏电保护功能。

配电柜尺外形尺寸见图1，开关柜外形尺寸见图2。

- 2.2 主要指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 配电柜指标 |  | 开关柜指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | mm | 450mm×300mm×250mm（不含安装耳板） |  | 230mm×200mm×200mm（不含安装耳板） | 所有技术指标必须符合规范及设计要求，且所采用的标准不低于GB7251等系列低压用电标准。 |
| 2 | 防护等级 |  | IP65 |  |  |  |
| 3 | 工作电压及电流 | V | AC380V，50Hz，额定电流90A |  |  |  |
| 4 | 操作按钮 |  |  | 带1个操作手柄 |  |  |

- 2.3 使用环境条件

（1）工作环境温度：-30℃~＋45℃；

（2）储存环境温度：-50℃~＋70℃；

（3）相对湿度：不大于98%（20℃）；

（4）海拔高度：不大于2000m；

（5）露天野外沙尘环境中使用，且能在雨、雪环境条件下使用。在非工作状态下，柜体可以在200℃的空气环境中放置20s并保证内部器件无损坏且能正常工作。

- 2.4 可靠性要求

依据GJB450A-2004《装备可靠性工作通用要求》进行可靠性设计，要求能多次使用，允许定期维修；设备平均无故障工作时间（MTBF）≥1200h。

- 2.5 维修性要求

（1）平均故障修复时间（MTTR）：≤10min（基层级）；

（2）简化产品维修操作。

- 2.6 设备工作寿命

设备工作寿命不低于10年，允许定期检修。

- 2.7 保障性要求

贯彻有关武器装备保障性要求的国军标，降低装备对保障人员和保障设备的要求。

- 2.8 测试性要求

外部测试设备能方便对配电柜和开关柜进行测试，确认配电柜和开关柜工作状态是否正常。

- 2.9 安全性要求

（1）按GJB900《系统安全性通用大纲》开展设备安全性设计；

（2）开展设备安全性设计，确保绝缘防护、作业过程安全工作，并具有一定的安全余量。

- 2.10 电磁兼容性要求

配电柜和开关柜能承受GJB150A《军用设备环境试验方法》规定的高温、低温、淋雨、振动、冲击等环境试验。

- 2.11 其他要求

（1）配电柜和开关柜的材质均为不锈钢，柜体内部有隔热层，外表涂漆为军绿色，表面无毛刺和裂纹，四周倒圆角≥R2，插座口需带防尘盖；

（2）接入电缆采用三相五线绝缘，规格3×25＋2×10；从取电口钢管中引出电缆通过工业连接器、拖链连接到开关柜，然后经过航空接插件连接到配电柜并输出电源到控制箱、行走驱动器及伺服驱动器。

（3）开关柜平躺安装，上部盖板预置手动的钮子开关，可以人工控制电路的通断；配电柜平躺安装，当电路出现漏电且超出设定值时会跳闸，人工通过手动操作按钮实现电路复位。柜体上盖采用螺丝固定。

3. 设计开发及法律责任

（1）甲方提供功能说明，乙方负责技术设计，柜体内部布局位置需经甲方确认。

（2）乙方负责调试和维护保障工作，配合相关文件的编制；

（3）乙方必须对甲方提供产品的技术、协议内容及所使用的产品进行保密，不允许透露给第三方，由此引起的一切后果由乙方承担并承担相应的法律责任。

4 .调试与试验保障

乙方需参加样机现场调试，配合完成出厂试验，及时提供相关的技术支持。

5 .技术资料交付

乙方提供给甲方图纸资料各两套，每套包括：

（1）元件清单、外接线图；

（2）出厂合格证书；

（3）装箱清单。

6 .其他

（1）依据项目使用环境，经双方协商，质保期为自乙方发货之日起18个月或甲方交货之日起12个月，质保期内产品出现质量问题，乙方需提供免费服务。

（2）本产品为甲方专用定制，未经允许，乙方不得单独使用或向第三方转让。

（3）本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后与商务合同同时生效；

（4）未尽事宜，双方协商解决。

甲方（协议章）                       乙方（协议章）

中国船舶重工集团应急预警与

救援装备股份有限公司

日期：                               日期：

- 附图：接口列表

配电柜接口列表

| 编号 | 型号 | 用途 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ1 | Y50DX-1808ZJ10S | 控制箱电源输入 | 个 | 1 |  |
| CZ2 | Y50DX-1606ZJ10S | 行走驱动柜电源输入 | 个 | 1 |  |
| CZ3 | Y50DX-3205ZJ10S | 伺服驱动柜A电源输入 | 个 | 1 |  |
| CZ4 | Y50DX-3205ZJ10S | 伺服驱动柜B电源输入 | 个 | 1 |  |
| CZ5 | Y50DX-3205ZJ10S | 开关柜电源输入 | 个 | 1 |  |

开关柜接口列表

| 编号 | 型号 | 用途 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ1 | Y50DX-3205ZJ10S | 拖链电缆电源输入 | 个 | 1 |  |
| CZ2 | Y50DX-3205ZJ10S | 动力配电柜电源输入 | 个 | 1 |  |

甲方编号：

乙方编号：

行走驱动集成控制系统

技术要求

项目名称：D桥（项目代号：HZZS007）

甲方（委托方）：中国船舶重工集团应急预警与救援装备

股份有限公司

乙方（受托方）：

签定日期：  2020年  月  日

| 单位全称 | 甲方：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 地 址 | 武汉市江夏区阳光大道5# |  |
| 电 话 | 027-87970352 |  |
| 电子邮箱 | 364922417@qq.com |  |
| 传 真 | 027-87970356 |  |
| 邮政编码 | 430223 |  |
| 联 系 人 | 吴琛 |  |

经甲、乙双方友好协商，就甲方D桥（项目代号：HZZS007）配套产品选用乙方生产的控制器相关事宜达成如下技术协议：

1.供货范围

行走驱动集成控制系统的主要组成配套清单如下：

表1行走驱动集成控制系统的主要组成配套表

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格（尺寸大小、形状） | 主要材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 行走驱动器 | 1台 |  |  |  |
| 1 | 行走驱动器 | 2台 |  |  |  |
| 2 | 航空接插件 | 8套 | 见附件表4 | 成品 |  |
| 3 | 编码器 | 2个 | 电机集成 |  |  |
| 二 | 编码器电缆 | 1套 | 每根电缆长度不小于15米 |  |  |
| 三 | 电阻柜 | 1个 |  | 不锈钢 | 选配 |
| 四 | 行走电机 | 2个 | 额定功率3KW，伺服电机 |  |  |
| 五 | 移动式控制柜 | 1个 | 1508×1500×800mm（含滚轮） | 铝合金 |  |
| 1 | 航空接插件 | 19套 | 见附件表5 | 成品 | 包含在柜内 |

注：表中内容为单套行走驱动集成控制系统的主要外购件明细

2.技术要求

- 2.1 主要功能

行走驱动集成控制系统主要由行走驱动系统和移动式控制柜组成。

行走驱动系统：

用于实现对2个行走电机进行同步伺服控制，带有开机自检功能，可以实时监测电机的电压、电流以及转速等信息，实现推动平台的移动

移动式控制柜：

1）用于将电控设备集成安装在柜体内；

2）提高电控设备的可维修性，便于设备的使用和移动。

- 2.2 主要指标

- 行走驱动器主要指标：

| 序号 | 项目 | 行走驱动器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护等级 | IP65 | 对国产化率有要求 |
| 2 | 功率 | 每台不小于4KW |  |

- 行走电机主要指标：

| 序号 | 项目 | 行走电机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 伺服电机 | 选用国产品牌，对国产化率有要求 |
| 2 | 额定功率 | 3KW |  |
| 3 | 防护等级 | IP65 |  |
| 4 | 额定电压 | 380V |  |
| 5 | 额定频率 | 50Hz |  |
| 6 | 接口尺寸 | 见附件图3 |  |

- 移动式控制柜主要指标：

| 序号 | 项目 | 单位 | 移动式控制柜指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | mm | 1300×630×1450mm（含滚轮） | 所有技术指标必须符合规范及设计要求，且所采用的标准不低于GB7251等系列低压用电标准。尺寸可根据内部电路设计做适当调整 |
| 2 | 防护等级 |  | IP65 |  |

- 2.3 使用环境条件

（1）工作环境温度：-30℃~＋45℃；

（2）储存环境温度：-50℃~＋70℃；

（3）相对湿度：不大于98%（20℃）；

（4）海拔高度：不大于2000m；

（5）露天野外沙尘环境中使用，且能在雨、雪环境条件下使用。在非工作状态下，电动缸可以在200℃的外部空气环境中放置20s并保证内部器件无损坏且能正常工作。

- 2.4 可靠性要求

依据GJB450A-2004《装备可靠性工作通用要求》进行可靠性设计，要求能多次使用，允许定期维修；可靠度0.99（置信度0.8），设备平均无故障工作时间（MTBF）≥1500h。

- 2.5 维修性要求

（1）平均故障修复时间（MTTR）：≤30min（基层级）；

（2）简化产品维修操作。

- 2.6 设备工作寿命

设备工作寿命不低于10年，允许定期检修。

- 2.7 保障性要求

贯彻有关武器装备保障性要求的国军标，降低装备对保障人员和保障设备的要求。

- 2.8 测试性要求

除规定的接口外，应设置调试接口，以便实现不开箱调试。

外部测试设备能方便对行走驱动器进行测试，确认行走驱动器工作状态是否正常。

- 2.9 安全性要求

（1）按GJB900《系统安全性通用大纲》开展设备安全性设计；

（2）开展设备安全性设计，确保绝缘防护、作业过程安全工作，并具有一定的安全余量。

- 2.10 其他要求

（1）移动式控制柜的材质均为铝合金，柜体内部有防水层，外表涂漆为灰色（7035），表面无毛刺和裂纹，四周倒圆角≥R2，插座口需带防尘盖；

（2）移动式控制柜的滚轮带有制动功能，保证作业时柜体可以固定在D桥平台上；柜体第三层采用可拉开式柜门，第一、二层柜门采用螺丝固定；柜体第二层隔板采用可抽拉式的，方便驱动器内部接线

（3）柜体顶端有吊耳用于运输，柜体两侧设有扶手用于人工搬运，柜体前后门都带有拉手，柜体背部设有地线口。

3. 软件开发及法律责任

（1）甲方提供驱动器功能需求，乙方负责软件的技术设计、程序编译、用户使用手册编写、提供故障代码说明书和出厂前软件灌装等工作；

（2）乙方负责软件维护和测试保障工作，负责相关的测评及定型文件的编制；

（3）乙方必须对甲方提供产品的非通用技术、协议内容及所使用的产品进行保密，不允许透露给第三方，由此引起的一切后果由乙方承担并承担相应的法律责任。

4. 调试与试验保障

乙方需要积极配合样机的现场调试，如现场驱动系统出现非人为因素造成的问题时，需要尽快安排技术人员过来解决，以保证产品顺利完成出厂试验和定型考核试验，及时提供相关的技术支持。

5. 技术资料交付

乙方提供给甲方图纸资料各两套，每套包括：

（1）安装图、内部接线图、使用说明书；

（2）产品合格证书及出厂试验合格证明（若有出厂试验报告请提供试验报告）。

- 装箱清单。

6. 其他

（1）依据项目使用环境，经双方协商，质保期为自乙方发货之日起18个月或甲方交货之日起12个月，质保期内产品出现非人为损坏的质量问题，乙方需提供免费服务。

（2）本产品为甲方专用定制，未经允许，乙方不得单独使用或向第三方转让。

（3）本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后与商务合同同时生效；

（4）未尽事宜，双方协商解决。

甲方（协议章）                       乙方（协议章）

中国船舶重工集团应急预警与

救援装备股份有限公司

日期：                               日期：

- 附件：

- 功能及接口说明

- 一、行走驱动系统总体要求

（1）匹配控制功率不低于3KW的同步伺服电机，数量两台，行走驱动器间做主从控制，需要额外增加光纤或电缆做行走驱动器间通讯。

（2）行走驱动器具备过载保护功能，且堵转电流应能方便调整。

（3）PLC控制器输出给行走驱动器的信号，主要有使能、启动、停止、速度给定等。行走驱动器应具备电机准备、报警警告、报警清除、抱闸信号，抱闸信号应确保接收到急停信号后，行走驱动器通过CAN通讯完成制动。

（5）行走电机需要有应急操作功能，当没有外部电源时，需要能人工或外力使得电机转动，因此电机需带有取消抱闸功能。

- 二、行走驱动系统接插件统计

表4 行走驱动器接插件配套表

| 编号 | 型号 | 用途 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y50DX-1606ZJ10 | 电源输出至行走电机A | 套 | 1 |  |
| 2 | Y50DX-1606ZJ10 | 电源输出至行走电机B | 套 | 1 |  |
| 3 | Y50DX-1606ZJ10 | 输出至行走电机制动电阻柜 | 套 | 2 |  |
| 4 | Y50DX-1606ZJ10 | 电源输入 | 套 | 1 |  |
| 5 | Y50EX-1608ZK10 | 控制箱通讯输入 | 套 | 1 |  |
| 6 | Y50EX-1219ZJ10 | 编码器1输入 | 套 | 1 |  |
| 7 | Y50EX-1219ZJ10 | 编码器2输入 | 套 | 1 |  |

以上航空接插件由乙方负责采购整套（含插座、插头、防水尾夹和金属防尘盖）并安装在柜体或缸体上。

- 三、编码器电缆

用于电机上的旋转编码器与行走驱动器之间的数据通讯。

表5 移动式控制柜接插件配套表

| 编号 | 型号 | 用途 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插头：XCE36T16K1P1+XC36FJC1(尾夹)+36FJEP1(头防) 插座：XCE36F16Z1P1+XC36FJC1(尾夹)+36FJBP1(座防) | 电源输出至电机 | 套 | 4 |  |
| 2 | 插头：XCE36T37K1P1+XC36FJC1(尾夹)+36FJEP1(头防) 插座：XCE36F37Z1P1+XC36FJC1(尾夹)+36FJBP1(座防) | 电机传感器至驱动器 | 套 | 11 |  |
| 3 | Y50DX-3205TK2(插头）带防水盖 Y50DX-3205ZJ10（插座）带防水盖 | 380V电源输入 | 套 | 2 |  |
| 4 | Y50EX-0607ZJ10 | 操作盒输入 | 套 | 1 |  |
| 5 | Y50DX-1606ZJ10 | 地线 | 套 | 1 |  |

- 四、行走电机

- 图3 行走电机参数

第四部分

投标书

正本或副本

投 标 书

投标人：                                 （章）

法人代表或授权代表：      （签字）       （盖章）

报出时间：二0二0年   月   日

投     标     书

致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

我们收到贵方所需的D桥移动控制柜集成系统（招标编号：HZCL-20012）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权（姓名）     　（职务）       全权代表我单位提交下述文件正本一份，副本一份，文件包括：

一．投　标　书

包括投标一览表（附表1）、分项报价表（附表2）、技术规格偏离表（附表3）、商务条款偏离表（附表4）、售后服务表（附表5）、主要外购件配置表（附表6）、备品、备件清单（附件7）、随机出厂文件和资料（附件8）、授权书。

二．资格证明文件（按第二部分投标须知第三项要求提供）

三．缴纳投标保证金并同时宣布自愿遵守下列条款：

1．承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行D桥移动控制柜集成系统的投标工作。

总价为（小写）　　　                   元人民币，

总价为（大写）　　　                   元人民币。

2．上款所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将设备工程安全、保质、如期完成，保证提供D桥移动控制柜集成系统正常运行所需的所有配套件、材料、资料以及其它应提供的项目内容；负责D桥移动控制柜集成系统的调试；现场服务；保证D桥移动控制柜集成系统正常运行；为招标单位培训D桥移动控制柜集成系统操作人员，并且不以任何条件、任何因素为理由调增此价。附表1所列的总价与此价含义一致。

3．愿意按照《合同法》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

4．理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准。

5．经评选如果我们中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订设备合同，并按质、按量、按期完成各项工作。

6．能够提供招标文件中要求的所有资料。

投标单位： （盖章）        授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）        电　话：

传    真：

年    月    日

第 五 部 分

合同主要条款

一．技术规范

D桥移动控制柜集成系统合同与招标文件第三部分的技术协议要求应一致。

二．技术资料

合同生效七日内，中标方应将D桥移动控制柜集成系统的有关技术资料（如有效样本、安装工艺图、设备、配套件、材料清单、电器原理图、操作手册、维修指南等应提供的所有技术资料）无偿提供给需方，并与我公司设计院签订技术协议及保密协议，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

三．材   料

D桥移动控制柜集成系统所需的原材料全部由中标方提供。

四．包   装

1. D桥移动控制柜集成系统包装应按照国家标准或部（专业）标准执行。由于包装不妥造成货物锈蚀、损坏和丢失等情况，均由中标方承担赔偿责任。

2．包装费含在总价中。

3. 每件包装箱内应附一份产品装箱单、合格证和必备的技术文件。

4. 包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志；组装件应有明显的组对标志。

五．交   货

1.合同交货期：招标文件中的招标交货期就是合同交货期。在此交货日期之前中标方必须设备的全部配套设备送到需方指定的地点。

2．中标方安排运输，负责将D桥移动控制柜集成系统运到需方指定的地点。

3．中标方发货后24小时内应将将D桥移动控制柜集成系统合同号、设备名称、件数、到货日期以传真方式通知需方，以便需方做好接货准备。

六．检   验

1. D桥移动控制柜集成系统到货后，中标方、需方共同进行清点并记录在案。如因包装运输不妥造成设备破损或缺件等情况，中标方承担赔偿责任。

2 . D桥移动控制柜集成系统货物全部到达需方指定地点后，中标方应按需方安排的时间派人到现场共同开箱验货，中标方不能按时到达现场又无函电通知时，需方有权开箱检验并对设备破损或缺件做出详细记录，视中标方认可。

七．保   险

D桥移动控制柜集成系统装运后由中标方办理保险，其费用由中标方承担。

八．价格与支付

1. D桥移动控制柜集成系统合同的价格应按中标方的投标价格执行。

2.合同生效后，招标方向中标方支付合同价款30%作为预付款。

3.中标方在D桥移动控制柜集成系统终验收合格后50天内，凭合同税票按合同总价的60%支付给中标人。

4.合同总价的10%，应在质量保证期满后30天内支付给中标人。

九．质    量

1.中标方应严格按照招标技术文件的要求和国家、部（专业）有关标准生产、检验和测试，确保提供全新没有使用过的优质产品，需方及有关部门按该标准进行验收。

2.在D桥移动控制柜集成系统验收后的质量保证期内，如因需方使用不当或保管不妥造成的故障由需方承担责任，中标方配合解决。质保期内48小时服务到位，如属质量问题中标方应实行三包。

十．现场服务

D桥移动控制柜集成系统在安装调试阶段，根据需方的要求，中标方应及时派出现场服务人员帮助指导需方做好设备安装的准备工作；指导安装单位做好设备的安装工作；负责进行设备的运行调试工作。在此之前，中标方免费对需方有关运行人员进行培训工作。

十一．免费维修保养责任

1. D桥移动控制柜集成系统安装调试进入正常运行，中标方负责一年的免费维修保养，免费提供、更换维修保养所需的所有零部件和材料。

2.因需方使用不当或人为原因而造成损坏，其修理和更换损坏部分的配套件及材料费由中标方按照成本价供给需方。需方以人民币方式支付有关费用。

3.超过维修保养期的零部件材料，中标方应保证终身提供。需方在购置时享受同期、同等品牌、同等质量水平的配套件的成本价，并以人民币方式支付。

4.中标方提供D桥移动控制柜集成系统零部件材料时应做到及时供应并保质、保量、保证设备的正常运行。

5.负责培训D桥移动控制柜集成系统运行管理人员。

6.提供安装、调试、检验、维修等必须的技术文件，各一式二份。

十二．索　　赔

1．质量保证期内，如中标方由于制造工艺或材料缺陷而造成的质量问题，中标方进行索赔。

2．中标方在接到需方的通知起4小时响应（以传真为准）并给予答复，24小时内到达现场负责修理、更换或退货，同时承担由此造成的一切损失。如逾期不予答复和处理，则视同上述索赔已被接受。

十三．违约责任

1．D桥移动控制柜集成系统错发到货地点时，由中标方负责解决并承担有关费用。

2. 由于需方填错到货地点造成的损失应由需方负责。

十四．合同的解除和变更

1.合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时要求变更的一方应及时书面通知对方。对方在接到正式通知十五日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2.变更或解除合同的日期以需方和中标方达成的书面协议日期为准。

3.变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

十五．合同的生效及其他

1．合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准。

2．合同经需方、中标方的代表签字并加盖单位公章后即行生效。

3．合同生效后，需方和中标方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《合同法》及国家现行的有关规定办理。

4．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果以“纪要”的形式作为合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

5.合同一式肆份，需方执叁份，中标方执壹份，以便监督双方共同遵守。

买方签字、盖章                    卖方签字、盖章

（法人代表或代理人姓名）          （法人代表或代理人姓名）

买方名称：                        卖方名称：

通讯地址：                        通讯地址：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

税    号：                        税    号：

附表1：投标一览表

投标人名称：                                  招标编号：

| 序号 | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 型号（规格） |  |
|  | 数量 |  |
|  | 制造商名称及国籍 |  |
|  | 投标货币 |  |
|  | 制 造 费 |  |
|  | 税 金 |  |
|  | 安装调试费 |  |
|  | 配件费及配套服务费 |  |
|  | 运 杂 费（包含运输费、包装费、卸货费） |  |
|  | 保险费 |  |
|  | 投标 总价 |  |
|  | 有无投标保证金 |  |
|  | 总工期 |  |
|  | 备注 |  |

投标人名称（公章）:                           投标代表签字：

年     月     日

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标文件一同单独提交。

附表2：分项报价一览表

投标人名称：                                       招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 报价 | 材料及生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

### 附表3：技术规格偏离表

投标人名称：                                      招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应或偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:                         投标代表签字:

年  月  日

注：此项表格应按技术规格书逐项序号顺序（包括小类）详细描述技术规格投标情况，若无规范填写，则视为投标无效。

### 附表4：商务条款偏离表

投标人名称：                                  招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同的价格应按中标方的投标价格（设备总价）执行。 |  |  |
| 2 | 合同生效后，买方向中标方支付设备价款30%作为预付款。 |  |  |
| 3 | 买方应在合同设备制造完毕，到中标人厂家预验收合格并签署预验收合格备忘录后30天内，按合同总价的30%支付给中标人后，中标人组织发货。 |  |  |
| 4 | 买方应在合同设备到买方厂家安装，终验收合格后30天内，按合同总价的30%支付给中标人。 |  |  |
| 5 | 合同总价的10%，应在质量保证期满且在买方收到合同货物发票后30天内支付给中标人。 |  |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

附表5：售 后 服 务 表

投标人名称：                                 招标编号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 设 备 保 修 内 容 |
| --- | --- |
| 质量保证期： |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

附表6： 主 要 外 购 件 配 置 表

投标人名称：                                    招标编号：

| 名称及规格 | 供 应 商 | 产 地 | 电 传 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:                    投标代表签字:

年  月  日

附表7：备品、备件清单

投标人名称：                                    招标编号：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

附表8：随机出厂文件和资料

投标人名称：                                  招标编号：

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂合格证、保修证明材料 | 1份 |  |
| 2 | 操作及维护说明书 | 1份 |  |
| 3 | 关键零部件的原厂家证明书 | 1份 |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

授     权     书

本授权书声明：在本授权书上签字的（公司名称）

（法人代表姓名、职务）            代表本公司任命在本标书上签字的（被授权人姓名、职务）                  为本公司合法代理人，就                编号的            D桥移动控制柜集成系统的投标、供货与保修等工作以本公司的名义签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

特签字如下，以资证明！

法人代表（签字）：

单位（盖章）：

日期：    年   月  日