橡胶件

招 标 文 件

招标编号：HZCL-20016

招 标 方：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司物资保障部

地    址：湖北省赤壁市中伙大道产业园

电    话：0715-5065200

传    真：0715-5065190

开标时间：2020年12月31日上午9:00

开标地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标中心

二0二0年十二月

目     录

第一部分：橡胶件招标书………………………………………3

第二部分：投标须知 …………………………………………………4第三部分：橡胶件技术要求…………………………………………8

第四部分：投标文件…………………………………………………………11

第五部分：商务条款 ……………………………………………………… 14

其 它：

附表1：投标一览表

附表2：分项报价一览表

附表3：售后服务表

附表4：随机出厂文件和资料

授权书

第一部分

橡胶件招标书

- 招标内容

- 1.招标内容

| 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承压块 | 件 | 568 | 920*920*40 | 2021.3.15 | 参照技术要求 |
| 底侧密封条 | 件 | 62 | 130*115 | 2021.3.15 | 参照技术要求 |
| 箱体间密封条（1） | 件 | 234 | 100*66 | 2021.3.15 | 参照技术要求 |
| 箱体间密封条（2） | 件 | 234 | 92*76 | 2021.3.15 | 参照技术要求 |
| 箱体间密封条（3） | 件 | 324 | 100*66（转角） | 2021.3.15 | 参照技术要求 |
| 箱体间密封条（4） | 件 | 324 | 92*76（转角） | 2021.3.15 | 参照技术要求 |
| 围堰板止水橡胶 | 件 | 11 | 70*60 | 2021.3.15 | 参照技术要求 |

2.到货地点： 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

3.运输方式： 中标方自定

二．招标文件发售日期与价格：2020年12月24日至12月30日，每份人民币￥ 500元，售后不退。

三．投标截止日期：2020年12月30日下午 17 ： 00

四．投标地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（销售楼5楼招标会议室）。

五．招标单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司物资保障部

联系人：黎女士   联系电话：13545587849

传真：0715-5065190   027-87970249

六、投标人申报表

投标申请表应在三日内传真至0715-5065190 黎从林（收），便于统计投标人，了解橡胶件供应商及备案登记。

| 橡胶件投标人申投表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 |  |  |  |  |
| 产品制造商 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系方式 |  |
| 日期： 年 月 日 投标人（公章） |  | 本申报表接受传真件 |  |  |

第二部分

投 标 须 知

一．总　　则

1.本项目系中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司采购橡胶件一批，橡胶件的招标交货日期见橡胶招标书。橡胶全部配套件必须送到指定的地点，否则视为违约。橡胶件购置采用最低价招标方式。

2.本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的有关要求进行。

3.招标文件发出后，投标单位应仔细阅读招标文件并认真领会，如有疑问通知招标单位，由招标单位负责进行解释。招标单位不另外安排时间对投标单位提出的问题进行解答。

二．投标书的编制

1.投标单位编制的投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

2.投标书应按照规定一式二份（分别标以正本一份、副本一份）正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.投标单位必须按照招标文件的要求对招标技术文件中的橡胶件进行投标，并附必要的文字说明。

4.投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删处。如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章，一式二份，分别标以正本一份、副本一份。

5.投标单位对橡胶件报价、质量保证措施及售前售后服务等方面提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

6.投标书及修改文件一律用Ａ４号纸装订成册（胶装）。

三．投标保证金

1. 投标单位应缴纳壹万元整投标保证金,采用电汇方式支付。如投标单位有应收账款在我公司，请投标时书面承诺在应收账款中扣除壹万元整作为投标保证金。

缴纳保证金账号信息：

单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

开 户 行：工行武汉庙山开发区支行

帐    号：3202 0193 0920 0014 932

2.如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标单位在有效期内自行撤消投标书。

（2）中标后不按规定签订合同。

四．资格证明文件

1.投标单位的企业法人营业执照。

2.产品制造商的企业法人营业执照。

3.产品制造商的I S O 质量认证证书。

4.金融机构出具的资信证明或开户证明。

五．投标书的递交

1.投标单位应把投标书胶装（不可拆卸）并装入标准袋内用标准封条加以密封并分别在封签处加盖单位公章。投标书应按要求填写。

2.投标单位必须在2020年 12月31日上午 9 ： 00 前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(武汉总部营销楼招标室)并交纳投标保证金，逾期投标将不予受理。

3.投标单位送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。

4.有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

（１）投标书未按规定密封；

（２）投标书未盖公章；

（３）投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；

（４）投标书逾期送达；

（５）未缴纳投标保证金的。

六．开   标

招标单位定于2020年 12月31日上午9：00在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(武汉总部营销5楼招标室)组织最低价开标会议，请各投标单位派代表准时参加。

七．评   标

1. 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司物资保障部负责组织招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。

2.评标小组由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的工程技术、经济管理专业人员组成。

3.本次评标，我司采用最低价评标法进行评议标。评标小组按照本次招标文件规定对投标书进行系统地评审和比较。评标结束后，评标小组将推荐中标候选人。

八．中标通知

1.招标单位在决标后三日内，向中标单位发出中标通知书；

2.中标单位应按中标通知书的规定与甲方单位签订橡胶件合同，否则取消中标资格；

3.中标通知书将是合同的一个组成部分。

九．签订合同

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订橡胶件合同，同时必须按照合同的内容组织生产、供货安装及服务。

十．返还投标保证金

1.中标通知书发出后的五个工作日内招标单位向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。

2.中标单位的投标保证金转为履约保证金，待橡胶件合同正式签订交货后由招标单位返还。

退保证金联系人：黎从林 13545587849

第三部分

技术要求

1 止水橡胶使用环境

1.1 工作地点：淡水中。

1.2 工作温度：0°C—50°C。

1.3 水中工作深度：0—6m。

2 技术要求

2.1橡胶材料本体为黑色，表面需光滑平整，不得有影响使用性能的明疤、缺胶，表面无气孔、裂纹。

2.2产品应满足设备的工作环境，在正常情况下不老化、不变形、不裂开，正常使用年限不少于5年。

2.3止水橡胶条（块）技术参数应满足以下要求：

材质：                                       天然橡胶；

邵氏硬度：                                    55±5度；

拉伸强度：                                 12-14MPa ；

拉断伸长率：                                 ≥380% ；

撕裂强度：                                   ≥25MPa；

恒定压缩永久变形（70℃x20h）                      ≤35%；

蒸馏水浸泡（70℃×96h）质量变化率：             ≤5%；

橡胶与钢板黏结剥离强度                        ≥7Kn/m；

密度：                                     1.2-1.4g/cm3。

2.5 止水橡胶条（块）物理性能在2.3条中未列出的应满足HG/T 3096-2011《水闸橡胶密封件》标准规定的要求。

2.6止水橡胶条（块）应满足GB 18173.2-2014《高分子防水材料—止水带》规定的相应要求。

3 供货要求

3.1止水橡胶条（块）类目和数量应满足表1要求。

表1  止水橡胶条（块）供货要求

| 类目 | 名 称 | 图号或规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承压块 | 920×920×40 | 件 | 568 | 含备品1件 |
| 2 | 底侧密封条1 | 130×115 | 件 | 17 |  |
|  | 底侧密封条2 | 130×115 | 件 | 2 |  |
|  | 底侧密封条3 | 130×115 | 件 | 4 |  |
|  | 底侧密封条4 | 130×115 | 件 | 2 |  |
|  | 底侧密封条5 | 130×115 | 件 | 2 |  |
|  | 底侧密封条6 | 130×115 | 件 | 2 |  |
|  | 底侧密封条7 | 130×115 | 件 | 9 |  |
|  | 底侧密封条8 | 130×115 | 件 | 22 |  |
|  | 底侧密封条9 | 130×115 | 件 | 2 |  |
| 3 | 箱体间密封条1-1 | 100×66 | 件 | 36 |  |
|  | 箱体间密封条1-2 | 100×66 | 件 | 36 |  |
|  | 箱体间密封条1-3 | 100×66 | 件 | 36 |  |
|  | 箱体间密封条1-4 | 100×66 | 件 | 18 |  |
|  | 箱体间密封条1-5 | 100×66 | 件 | 108 |  |
| 4 | 箱体间密封条2-1 | 92×76 | 件 | 36 |  |
|  | 箱体间密封条2-2 | 92×76 | 件 | 36 |  |
|  | 箱体间密封条2-3 | 92×76 | 件 | 36 |  |
|  | 箱体间密封条2-4 | 92×76 | 件 | 18 |  |
|  | 箱体间密封条2-5 | 92×76 | 件 | 108 |  |
| 5 | 箱体间密封条3 | 100×66（转角） | 件 | 324 |  |
| 6 | 箱体间密封条4 | 92×76（转角） | 件 | 324 |  |
| 7 | 围堰板止水橡胶 | 70×60 | 件 | 11 |  |

3.2表1所列7类橡胶，乙方在生产出首件后，应送至甲方进行安装测试，完成后方可开展批量生产。

3.3止水橡胶条（块）应是全新的、未经使用过的、用一流工艺生产的产品，完全符合技术要求规定的规格及性能要求。

4 技术服务与质量保证

4.1止水密封件在安装过程中，乙方应随时提供现场指导安装服务。

4.2乙方提供橡胶材料与安装孔的加工。如因材料方面引起的质量问题，乙方应提供维修服务，修理或更换，费用由乙方自行承担。

5 其他要求

5.1每套产品使用牢固的包装箱进行包装，保证其在运输和转运过程中产品不受损坏，箱体表面注明箱内货物名称、数量及型号。

5.2 交货时乙方应提供相应的检验报告和合格证明。

5.3 乙方产品出厂前，应通知甲方到场验收，验收合格后方可发货。

第四部分

投标文件

正本或副本

投 标 文 件

投标人：                                 （章）

法人代表或授权代表：      （签字）       （盖章）

报出时间：二0二0年   月   日

投     标     书

致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

我们收到贵方所需的橡胶件（招标编号：HZCL-20016）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权（姓名）     　（职务）       全权代表我单位提交下述文件正本一份，副本一份，文件包括：

一．投　标　书

包括投标一览表（附表1）、分项报价一览表（附表2）、售后服务表（附表3）、随机出厂文件和资料（附表4）、授权书。

二．资格证明文件（按第二部分投标须知第六项要求提供）

三．缴纳投标保证金并同时宣布自愿遵守下列条款：

1.承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行橡胶件的投标工作。

总价为（小写）　　　                   元人民币。

总价为（大写）　　　                   元人民币。

2.上款所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将橡胶件保质、按量、如期完成交付，保证提供橡胶件正常运行所需的所有配套件、材料、资料以及其它应提供的项目内容；并且不以任何条件、任何因素为理由调增此价。附表1所列的总价与此价含义一致。

3.愿意按照《合同法》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

4.理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准。

5.经评选如果我们中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订橡胶件合同，并按质、按量、按期完成各项工作。

6.能够提供招标文件中要求的所有资料。

投标单位： （盖章）        授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）        电　话：

传    真：

年    月    日

第 五 部 分

商务条款

一．技术规范

橡胶件合同与招标文件第三部分的要求应一致。

二．技术资料

交货后七日内，中标方应将橡胶件的有关技术资料（如出厂合格证、等应提供的所有技术资料）无偿提供给需方。另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

三．材   料

橡胶件所需的原材料全部由中标方提供。

四．包   装

1. 橡胶件包装应按照国家标准或部（专业）标准执行。由于包装不妥造成货物损坏和丢失等情况，均由中标方承担赔偿责任。

2.包装费含在橡胶件总价中。

3.每件包装箱内应附一份产品装箱单、合格证和必备的技术文件。

五．交   货

1.合同交货期：招标文件中的招标交货期就是合同交货期。在此交货日期之前中标方必须将橡胶件的全部配套件送到需方指定的地点。

2.中标方安排运输，负责将橡胶件运到需方指定的地点。

3.中标方发货后24小时内应将橡胶件合同号、件数、到货日期以传真方式通知需方，以便需方做好接货准备。

六．检   验

1. 橡胶件到货后，中标方、需方共同进行清点并记录在案。如因包装运输不妥造成橡胶件破损或缺件等情况，中标方承担赔偿责任。

2. 橡胶件及配套件全部到达需方指定地点后，中标方应按需方安排的时间派人到现场共同开箱验货，中标方不能按时到达现场又无函电通知时，需方有权开箱检验并对橡胶件破损或缺件做出详细记录，视中标方认可。

七．保   险

橡胶件装运后由中标方办理保险，其费用由中标方承担。

八．价格与支付

1. 橡胶件合同的价格应按中标方的投标价格执行。

2.合同生效后，招标方向中标方支付合同价款30%作为预付款。

3.中标方在橡胶件终验收合格后30天内，凭合同税票按合同总价的65%支付给中标人。

4.合同总价的5%，应在质量保证期满后30天内支付给中标人。

九．质   量

1.中标方应严格按照招标技术文件的要求和国家、部（专业）有关标准生产、检验和测试，确保提供全新没有使用过的优质产品，需方及有关部门按该标准进行验收。

2.在橡胶件验收后的质量保证期内，如因需方使用不当或保管不妥造成的故障由需方承担责任，中标方配合解决。质保期内48小时服务到位，如属质量问题中标方应实行三包。

十．现场服务

橡胶件在安装调试阶段，根据需方的要求，中标方应及时派出现场服务人员帮助指导需方做好安装的准备工作；指导安装单位做好橡胶件的安装工作。

十一．索　　赔

1.质量保证期内，如中标方由于制造工艺或材料缺陷而造成的质量问题，由此造成的一切损失，须向中标方进行索赔。

2.中标方在接到需方的通知起4小时响应（以传真为准）并给予答复，24小时内到达现场负责修理、更换或退货，同时承担由此造成的一切损失。如逾期不予答复和处理，则视同上述索赔已被接受。

十二．违约责任

按《合同法》有关规定执行。

十三．合同的解除和变更

1.合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时要求变更的一方应及时书面通知对方。对方在接到正式通知十五日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2.变更或解除合同的日期以需方和中标方达成的书面协议日期为准。

3.变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

十四．合同的生效及其他

1.合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准。

2.合同经需方、中标方的代表签字并加盖单位公章后即行生效。

3.合同生效后，需方和中标方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《合同法》及国家现行的有关规定办理。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果以“纪要”的形式作为合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

5.合同一式肆份，需方执叁份，中标方执壹份，以便监督双方共同遵守。

买方签字、盖章                    卖方签字、盖章

（法人代表或代理人姓名）           （法人代表或代理人姓名）

买方名称：                       卖方名称：

通讯地址：                       通讯地址：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

开户银行：                       开户银行：

帐    号：                       帐    号：

税    号：                       税    号：

附表1：投标一览表

投标人名称：                                  招标编号：

| 序号 | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 型号（规格） |  |
|  | 数量 |  |
|  | 制造商名称及国籍 |  |
|  | 投标货币 |  |
|  | 制 造 费 |  |
|  | 税 金 |  |
|  | 安装调试费 |  |
|  | 配件费及配套服务费 |  |
|  | 运 杂 费（包含运输费、包装费、卸货费） |  |
|  | 保险费 |  |
|  | 投标总价 |  |
|  | 有无投标保证金 |  |
|  | 总工期 |  |
|  | 备注 |  |

投标人名称（公章）:                           投标代表签字：

年     月     日

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标文件一同单独提交。

附表2：分项报价一览表

投标人名称：                                       招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 报价 | 材料及生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

附表3：售 后 服 务 表

投标人名称：                                 招标编号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 橡 胶 件 保 修 内 容 |
| --- | --- |
| 质量保证期： |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

附表4：随机出厂文件和资料

投标人名称：                                  招标编号：

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶件出厂合格证 | 1份 |  |
| 2 | 操作及维护说明书 | 1份 |  |
| 3 | 关键零部件的原厂家证明书 | 1份 |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

授     权     书

本授权书声明：在本授权书上签字的（公司名称）

（法人代表姓名、职务）            代表本公司任命在本标书上签字的（被授权人姓名、职务）                  为本公司合法代理人，就                编号的            橡胶件的投标、供货与保修等工作以本公司的名义签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

特签字如下，以资证明！

法人代表（签字）：

单位（盖章）：

日期：    年  月  日