大流量排水车车厢及改装和移动式排水泵站1台套

招 标 文 件

招标编号：HZCL-21021

招 标 人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

物资保障部

地    址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

电    话：13886506287

传    真：0715-5065190

开标时间：2022年1月12日上午10:00

开标地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标中心

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

物资保障部

二○二二年一月

目   录

第一部分：招标邀请书 ……………………………… 3

第二部分：投标人须知…………………………………5

第三部分：投标文件要求………………………………9

第四部分：技术质量要求………………………………13

第五部分：主要合同条款………………………………15

第一部分

招标邀请书

我公司将于2022年1月12日进行大流量排水车车厢及改装和移动式排水泵站1台套（招标编号：HZCL-21021）公开招标。特邀请具备合格条件的投标人参与此项目的投标。

一、招标单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司物资保障部

二、招标内容

1.招标内容：

| 招标项目 | 产品项目 | 型 号 | 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目包一 | 大流量排水车车厢及改装 | 东风天锦DFH1180EX8 | 1 | 大流量排水车车厢及改装技术规格书 |
| 项目包二 | 移动式排水泵站 |  | 1 | 移动式排水泵站技术规格书 |

2.本次项目招标报价只报人民币价格。

三、技术要求：满足技术规格书中参数指标、规格型号及相关技术要求。

四、交货期要求：2022年3月15日前交货。

五、交货地点:另行通知

六、评标办法：经评审的最低投标价法

七、招标文件获取时间、地点：

1.时间：2022年1月6日9：00至2022年1月12日9:00前；

2.地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

赤壁产业园物资保障部106室

八、招标地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标中心

联 系 人：罗移河

联系电话：13886506287

传    真：0715-5065190

第二部分

投标人须知

一、投标文件要求：

1.投标单位编制的投标书按照招标文件所规定格式内容逐项准确填写，并提交全部资质文件，特殊情况加以文字说明。

2.投标书一式二份（分别标以正本、副本）正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致，以单价金额为准（单价金额小数点有明显错误的除外）。

3.投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删。如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章，一式二份，分别标以正本、副本。

4.投标书及修改文件一律用A４号纸。

5.所有投标文件需胶装。

二、投标保证金

1.投标单位应缴纳叁万元整投标保证金，以电汇方式支付，如投标人有应收账款在我公司，投标时可书面承诺在其应收账款中扣除叁万元作为投标保证金。

2.缴纳保证金账号信息：

单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

开 户 行：工行武汉庙山开发区支行

帐    号：3202019309200014932

退保证金联系人：罗移河

联系电话：13886506287

3.如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标单位在有效期内自行撤消投标书。

（2）中标后不按规定签订合同。

三、投标：

1.投标单位投标书应把投标书装入标准袋内，密封后在封签处加盖单位公章，投标书应按要求填写。

2.投标单位必须在2022年1月12日上午9:00前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼五楼招标中心并出具纸质交纳投标保证金证明，逾期投标将不予受理。

3.投标单位送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。

4.有下列情况之一的，视为无效投标书（即废标）：

⑴投标书未按规定密封；

⑵投标书未盖公章；

⑶投标书未完全响应标书内容；

⑷投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；

⑸投标书逾期送达；

⑹未缴纳投标保证金的。

四、开标：

招标单位定于2022年1月12日上午10:00在中国船舶重工集团股份应急预警及救援装备股份有限公司销售楼五楼招标中心组织招标，特殊情况变更，我方将提前通知投标单位，请各投标单位派代表准时参加。

五、评标：

1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司组织招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。

2.评标小组由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的工程技术、经济管理等方面专业人员构成，并在评委中推荐评标组长，负责评标工作。

3.评标小组遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有投标人的《投标文件》评估。

4.评标严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》中规定的有关评标要求以及《招标文件》的要求和条件进行。

5.本次评标采用经评审的最低投标价法，根据标底及《招标文件》要求、《投标文件》中的《投标报价表》等具体内容，对投标人的投标报价进行评议。

（1）对投标人是否符合要求进行确认。根据综合评估，对能够满足招标文件实质性要求的，且经评审的最低投标价低于公司财务标底价的投标，推荐为中标候选人。

（2）由评委组长填写评标结论，评委小组成员签字确认。

六、中标通知

1.招标单位在决标后三日内，向中标单位发出中标通知书；

2.中标单位应按中标通知书的规定与甲方单位签订产品购销合同，否则取消中标资格；

3.中标通知书将是合同的一个组成部分。

七、签订合同

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订产品供货合同，同时必须按照合同的内容组织生产。

八、返还投标保证金

1.在招标单位中标通知书发出后的五个工作日内，向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。

2.中标单位的投标保证金转为履约保证金，待合同正式签订交货后由招标单位返还。

九、其它说明：

1.招标产品的完工日期为招标方根据生产所需的时间确定。

2.本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的有关要求进行。

3.招标文件发出后，投标单位应仔细阅读招标文件，如有疑问咨询招标单位。

第三部分

投标文件要求

投标文件：

1.投标书

2.投标报价表、分项报价表（附表1）

3.资格证明文件

（1）投标单位公司简介（原件盖章）

（2）投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）

（3）与投标相关的品牌代理证明文件（复印件，加盖单位印章）

（4）法定代表人授权书（原件盖章）

（5）金融机构出具的资信证明或开户证明（复印件，加盖单位印章）

投标书

正本或副本

大流量排水车车厢及改装和移动式排水泵站1台套

投 标 书

投标人：                                 （章）

法人代表或授权代表：      （签字）       （盖章）

报出时间：      年    月   日

投   标   书

致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司：

我司收到贵司大流量排水车车厢及改装和移动式排水泵站1台套（招标编号：HZCL-21021）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权（姓名）     　（职务）    全权代表我单位提交下述文件正本一份，副本一份，文件包括：

一．投标书

包括投标报价一览表（附表1）、投标授权书、法人代表身份证复印件、被授权人身份证复印件。

二．资格证明文件（按第二部分投标人须知要求提供）

三．缴纳投标保证金，金额为（金额数和币种）人民币：叁万元整

四．投标承诺

1、承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行此项目的投标工作。具体报价详见报价清单。

2、报价单所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。

3、经评选如果我方中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订合同，并按要求完成项目交付。

4、能够提供招标文件中要求的所有资料。

5、愿意按照《合同法》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

投标单位： （盖章）

法定代表人：（签字）           授权代表人：（签字）

传    真：　       电　话：               年    月    日

授     权     书

本授权书声明：在本授权书上签字的（公司名称）                    （法人代表姓名、职务）            代表本公司任命在本标书上签字的（被授权人姓名、职务）                  为本公司合法代理人，就                编号的            项目的投标等工作以本公司的名义签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

特签字如下，以资证明！

法人代表（签字）：

单    位（盖章）：

日    期：    年  月  日

第四部分

技术质量要求

项目包（一）

一．技术质量要求：

（1）改装后的整车必须取得国家工信部公告；产品必须满足车辆强检及技术指标的要求，并提供证明材料。

（2）大流量排水车满足铁路整装运输的要求。

（3）车内设备要求固定牢固可靠，固定支架采用铝合金或不锈钢制作。

（4）车厢后部中间预留不小于（长×宽）2m×1.4m的空间用于放置移动式排水泵站，预留安装移动式排水泵站电控柜（电控柜外形长X宽X高1.2mX0.85mX0.4m）的空间，电控柜安装处车厢设置外开厢盖用于电控柜的操作及装卸。

（5）本产品轴荷不超过底盘车的轴荷限值，轮荷差比不超过5%。

（6）软件相关外购件需提供开发相关文档、软件测评报告。

（7）未特殊说明部分按照乙方技术方案或同类产品技术要求执行。

二．验收要求：

（1）研制周期：合同签订后3个月内（包括设计、制造、试验）

（2）设计方案需经过甲方确认，确认后方可转入工程实施阶段。其中，对于外购件选型要求有合格证书，重大外购件选型需经甲方同意；试验大纲内容需经甲方确认后实施。

（3）产品经生产厂家检验合格后，甲方按技术协议进行验收，不得以不合格产品冒充合格产品，如合同另有规定，按合同执行。

（4）各检验项目均符合技术协议要求，判定产品检验合格。

（5）需提供质量和技术文件

质量文件要求提供：产品合格证书（包括外购件合格证书等）；试验检验报告；车辆公告。

技术文件要求提供：全套图纸；设计计算书；产品使用维护说明书；产品配套表；备件清单；维修工具清单；不少于1年期的维修保障服务承诺。

主要技术参数见附件2《大流量排水车车厢及改装技术规格书》

项目包（二）

一、技术质量要求：

（1）移动式排水泵站能在排水车车厢内牢固固定。

（2）未特殊说明部分按照乙方技术方案或同类产品技术要求执行，技术方案须经过甲方确认。

二．验收要求：

（1） 研制周期：合同签订后3个月内（包括设计、制造、试验）

（2）设计方案需经过甲方确认，确认后方可转入工程实施阶段。其中，对于外购件选型要求有合格证书，重大外购件选型需经甲方同意；试验大纲内容需经甲方确认后实施。

（3）产品经生产厂家检验合格后，用户按技术协议进行验收，不得以不合格产品冒充合格产品，如合同另有规定，按合同执行。

（4）各检验项目均符合技术协议要求，判定产品检验合格。

（5）需提供的质量和技术文件

质量文件要求提供：产品合格证书（包括外购件合格证书等）；试验检验报告。

技术文件要求提供：全套图纸；设计计算书；产品使用维护说明书；产品配套表；备件清单；维修工具清单；不少于1年期的维修保障服务承诺。

主要技术参数见附件3《移动式排水泵站技术规格书》

第 五 部 分

合同主要条款

一、技术工艺及检验验收标准要求：

技术工艺及检验验收标准与招标文件第四部分的技术质量要求应一致。

二、双方责任权利：

1.甲方（中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司）责任权利：

（1）负责提供产品的相关技术协议内容要求和国家、部（专业）有关标准生产、检验和测试要求。并按以上要求对乙方的交付的货物进行质量监督、检查验证；

（2）负责制定产品交货期限，要跟踪乙方供货时间进度；

（3）负责与乙方按招标价签订合同并按合同办理结算；

2.乙方（中标方）责任权利：

严格按甲方提供的相关图纸、技术协议内容要求制作。产品按时交货时，需提供检验合格证（如有试验要求，需提供试验书记记录）,满足相关技术参数要求。

三、其他事项

1.违约处罚：

（1）所交付产品由于乙方质量原因造成的无法使用，由乙方负责返修或更换，相关往来运输费用由乙方全部承担。

（2）乙方每推迟交货一天（包括运输时间），合同结算时扣除合同款1%，推迟交货5天以上甲方有权取消合同并追究乙方违约责任；延期交货处罚金额不超过合同金额的10%。

（3）甲方收到的货物因为与规定不符或有质量异议，应向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。

（4）所交付产品如在运输过程中发生损坏或丢失，甲方可拒绝收货，一切损失费用由乙方负责；货物甲方验收确认后方可算完成产品交付。

2.合同结算：

（1）合同签订后付30%预付款，验收合格后,供方提供有效发票（含13%增值税）,需方在30个工作日内支付剩余货款，预留10%质保金，质保期满退还。

（2）在产品合格交货后的12个月质量保证期内，如甲方发现乙方提供的产品存在缺陷，经查如是乙方原因出现的质量问题，由乙方负责解决或甲方按返工费用进行索赔。

中标方签字、盖章                  招标方签字、盖章

（法人代表或代理人姓名）           （法人代表或代理人姓名）

买方名称：                        卖方名称：

通讯地址：                        通讯地址：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

税    号：                        税    号：

附件1: 投标报价表样

项目包一投标报价表

| 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 人民币单价 | 总价 | 交货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

项目包二投标报价表

| 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 人民币单价 | 总价 | 交货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此报价表所填写的价格包含13%增值税和运费。

投标单位： （章）

时间：     年    月   日

附件2

大流量排水车

车厢及改装

招标技术规格书

HZTC035-SJ-01

共 7 页

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

二○二一年十二月

目 录

1 概述	19

2 引用标准和文件	19

3 主要功能描述	19

4 技术要求	22

# 1 概述

大流量排水车是一种车载式防汛排涝装备，该装备能携带排水设备，能够快速机动到达排水抢险地点并投入排涝除险作业，可以根据需要实现应急电源输出、应急照明功能，是一款用于城市狭小空间和大水域排涝抢险，兼具应急供电、应急照明功能的综合性防汛抢险救援装备。

# 引用标准和文件

GB 1589           道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB 4785           汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB 7258           机动车运行安全技术条件

GB 11567.1        汽车和挂车侧面防护要求

GB 11567.2        汽车和挂车后下部防护要求

GB/T 2819         移动电站通用技术条件

GB/T 3766         液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 25409        小型潜水电泵

GJB 79            厢式车通用规范

QC/T 911          电源车

QC/T 1055         排水抢险车

# 主要配置、功能描述

表3大流量排水车车厢及改装项目主要配置及功能表

| 序号 | 项目 | 配置及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统总成配置 | 1. 底盘车 2. 厢体 3. 柴油发电机组及供配电系统 4. 便携式排水泵组系统 5. 移动式排水泵站系统 6. 应急照明灯 7. 液压支腿 8. 液压尾板 9. 电缆卷筒 10.水带绞盘 11. 主电控箱 |  |
| 2 | 底盘车 | 1.型号：东风天锦DFH1180EX8 2.驱动形式：4×2后驱 3.发动机：型号B6.2NS6B210，功率154kw； 4.涉水深度≮0.5m； 5.最大承载力≮18000kg； 6.排放标准国六； 7.倒车雷达、倒车视频 8.接地装置 |  |
| 3 | 厢体 | 1.材料：无缝钢管、钢蒙皮、铝塑板，填充防火阻燃环保吸音棉， 2.采用成熟制造工艺 3.油漆：由甲方提供工业设计方案 |  |
| 4 | 柴油发电机组及供配电系统 | 1.常用功率≮320kW 2.增压发动机 3.自带底座、油箱 4.具备市电输入和电源输出功能 5.预留1路380V，60kW电源输出，插拔式航空插座，用于移动式排水泵站。 |  |
| 5 | 便携式排水泵组系统 | 便携式潜水泵组具备柴油发电机或市电驱动两种模式，接入满足负荷要求电力（自发电或市电380V）即可投入运行。系统包括： 1.便携式潜水泵10台，便于人工搬运。 2.电控箱（一控二）5台，电控箱具有防雨功能，可与底盘车分离使用。 3.单泵电缆长度≮40m，电缆之间使用IP67以上防水接头，单泵排水管≮50m 4.每台泵配置1个浮圈。 |  |
| 6 | 移动式排水泵站系统 | 由甲方供应，应预留移动式排水泵站及其电控柜的安装空间，预留预留1路380V，60kW电源输出接口，并完成整个系统的上车安装。 |  |
| 7 | 应急照明灯 | 驾驶室顶部设置照明系统，由可照明灯、升降杆及配套控制盒组成，照明灯灯头具备360度绕俯仰方向调整功能，伸缩杆也能在垂直平面90度内自由转动，可通过小型气泵控制伸缩杆的伸出与缩回调节照明灯高度方向变化。通过三个方向调节，满足野外施工照明大面积范围、多角度度照明的要求。 |  |
| 8 | 液压尾板 | 车厢尾部设置举升式液压尾板，由钢质面板、电机、油泵、液压缸组成，承载面积及承载力能满足移动式排水泵站上下车的需求。 |  |
| 9 | 支腿系统 | 在底盘大梁处设置一套32吨级液压支撑腿，配备4只液压支撑腿、控制箱等，控制从汽车底盘启动电瓶取电。支腿可单独手动操作也可四只同时升降。 |  |
| 10 | 电缆卷筒 | 配备电缆绞盘1个，电力驱动。可收放3x25+1x16电缆线60米。当移动排水泵站驶离厢体车时，可通过移动排水泵站自身拉力拖动绞盘随转。 |  |
| 11 | 水带卷盘 | 排水软管绞盘电力驱动，共2个，每个绞盘可以收放至少30米的φ300排水管。当排水作业需要收放排水软管时，可操作软管绞盘轻松自如的收放已经安装好快速接头的排水软管，放管时也可通过人力拉动。 |  |
| 12 | 主电控箱 | 具有防水箱体，对全车系统进行控制。 |  |

# 4 技术要求

## 4.1 主要技术指标

表4-1 大流量排水车车厢及改装主要技术指标

| 总体参数 | 整备质量(kg) | ≯18000（含移动式排水泵站） |
| --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸（长×宽×高）（mm） | ≯9500×2520×3400 |
| 便携式排水泵组性能参数 | 泵组最大排水量 | ≮5000m3/h，对应的扬程≮10m |
|  | 泵组最大扬程 | ≮15m，对应的流量≮3500m3/h |
|  | 泵组最大功率 | ≯220kW |
|  | 单泵重量 | ≯40kg，可人工搬运 |
|  | 单泵最大排水量 | ≮500m3/h，对应的扬程≮10m |
|  | 单泵最大扬程 | ≮15m，对应的流量≮350m3/h |
|  | 单泵电缆长度 | ≮40m |
|  | 单泵水带长度 | ≮50m |
| 柴油发电机组 | 常用功率 | ≮320kW |
| 应急照明灯 | 升降高度 | ≮1.8m |
|  | 照明范围 | ≮400m |
| 液压尾板 | 最大举升重量 | ≮2t |
|  | 举升板长度（沿车厂方向）、宽度 | 长度≮1.8m，宽度≮1.4m |
| 支腿系统 | 总支撑重量 | ≮32t |
|  | 单腿支撑重量 | ≮8t |
| 电缆绞盘 | 驱动方式 | 电力驱动 |
|  | 收放电缆规格、长度 | 3x25+1x16型号电缆≮60m |
| 水带卷盘 | 驱动方式 | 电力驱动 |
|  | 配备数量 | 2个 |
|  | 单个绞盘收放水带规格、长度 | 直径φ300，长度30米 |

## 4.2 其它技术条件

（1）改装后的整车必须取得国家工信部公告；产品必须满足车辆强检及技术指标的要求，并提供证明材料。

（2）大流量排水车满足铁路整装运输的要求。

（3）车内设备要求固定牢固可靠，固定支架采用铝合金或不锈钢制作。

（4）车厢后部中间预留不小于（长×宽）2m×1.4m的空间用于放置移动式排水泵站，预留安装移动式排水泵站电控柜（电控柜外形长X宽X高1.2mX0.85mX0.4m）的空间，电控柜安装处车厢设置外开厢盖用于电控柜的操作及装卸。

（5）本产品轴荷不超过底盘车的轴荷限值，轮荷差比不超过5%。

（6）软件相关外购件需提供开发相关文档、软件测评报告。

（7）未特殊说明部分按照乙方技术方案或同类产品技术要求执行，技术方案须经过甲方确认。

# 5 验收要求

5.1 研制周期：合同签订后3个月内（包括设计、制造、试验）

5.2设计方案需经过甲方确认，确认后方可转入工程实施阶段。其中，对于外购件选型要求有合格证书，重大外购件选型需经甲方同意；试验大纲内容需经甲方确认后实施。

5.3 产品经生产厂家检验合格后，甲方按技术协议进行验收，不得以不合格产品冒充合格产品，如合同另有规定，按合同执行。

5.4 各检验项目均符合技术协议要求，判定产品检验合格。

5.5 需提供的产品实物和技术文件

5.5.1 产品实物

应按配置表提供大流量排水车实物一套，且甲方提供的移动式排水泵站上车安装完成。

5.5.2 质量证书

应提供下列质量证书：

（1）产品合格证书（包括外购件合格证书等）；

（2）试验检验报告；

（3）车辆公告。

5.5.3 技术文件

应提供下列技术文件：

（1）全套图纸；

（2）设计计算书；

（3）产品使用维护说明书；

（4）产品配套表；

（5）备件清单；

（6）维修工具清单；

（7）不少于1年期的维修保障服务承诺。

附件3

移动式排水泵站

招标技术规格书

HZTC035-SJ-02

共 7 页

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

二○二一年十二月

目 录

1 概述	27

2 引用标准及文件	27

3 主要配置、功能描述	27

4 技术要求	28

5 验收要求	29

# 1 概述

移动式排水泵站由橡胶履带底盘、液压动力模块、大流量潜水泵、水泵调节机构、系统控制模块、状态监测模块组成。主要用于城市狭小空间的内涝抢险，可由专用排水车运输，由排水车上的柴油发电机组提供动力。

# 引用标准及文件

GB 7258            机动车运行安全技术条件

GB/T 3766          液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 25409         小型潜水电泵

QC/T 1055          排水抢险车

# 主要配置、功能描述

移动式排水泵站主要配置及功能见下表：

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统总成配置 | 移动式排水泵站是将水泵等排水专用装备集成在橡胶履带底盘上，整体为一辆可行走的履带式移动泵站。主要配置如下： （1）橡胶履带底盘1辆； （2）液压动力模块1套； （3）大流量潜水泵1台； （4）水泵调节机构1套； （5）系统控制模块1套； （6）状态监测模块1套。 |  |
| 2 | 橡胶履带底盘 | 选用工程橡胶履带底盘，是移动排水泵站的承载结构和行走机构，最大承重≮1500kg，主要由马达和减速机一体化行走装置、橡胶履带、驱动轮、导向轮、支重轮、托链轮、张紧机构等组成。 |  |
| 3 | 液压动力模块 | 液压动力模块为履带底盘行走和水泵调节油缸提供动力，主要有液压油箱、防水电机、液压泵及阀件等组成。 |  |
| 4 | 大流量潜水泵 | 大流量潜水泵采用304不锈钢材质，机电一体，结构紧凑。水泵整体为立式结构，进水口在泵的底部。最大排水量1000m3/h（扬程12m），最大扬程15m（排水流量800m3/h） |  |
| 5 | 水泵调节机构 | 水泵调节机构主要功能是调节水泵的角度和升降高度，至抽水的合适位置。 |  |
| 6 | 系统控制模块 | 包括有线控制模块、无线控制模块两大块。具体包含按钮、电位计、变频器、拨动开关、显示器、控制柜、信号连接线、PLC控制模块、带屏无线遥控器等。 |  |
| 7 | 状态监测模块 | 状态监测模块包含压力传感器、流量传感器、压力表、油温计等。 |  |

# 4 技术要求

## 4.1 主要技术指标

表4-1 移动式排水泵站技术参数

| 总体参数 | 移动排水泵站总质量(kg) | ≯1000kg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外廓尺寸长×宽×高（mm） | ≯1800×1200×1400 |  |
|  | 动力源 | 柴油发电机或市电（380V） |  |
| 行走性能 | 行走形式 | 液压驱动，自行式 |  |
|  | 行驶速度（km/h） | ≮2 |  |
|  | 续驶里程（km） | ≮2 |  |
|  | 爬坡度（°） | ≮30 |  |
|  | 适应特殊路况 | 泥泞路面、沙石路面 |  |
| 水 泵 | 水泵驱动形式 | 电力直接驱动 |  |
|  | 流量（m3/h） | 800 | 1000 |
|  | 扬程（m） | 15 | 12 |
|  | 位置调节 | 旋转角度：0~45° 升降高度：0~350mm（垂直向下） |  |
| 电气控制柜 | 尺寸（mm） | ≯1200×850×400（安装在排水车上） |  |
| 作业性能 | 系统控制 | 遥控控制+有线控制，无线遥控半径≥100m |  |
|  | 潜水电缆 | （1）电缆规格：3×25+1×16 （2）电缆长度：≮60米； （3）接头：发电机供电或380V市电。 |  |
|  | 排水软管 | （1）尺寸：软管内径300mm，管壁厚度2mm； （2）长度：总长为60米，分为2段，每段30m； （3）快速接头：铝合金制，300mm口径，共2套，每段水管配备一套。安装在排水软管两端，方便水管与水管之间的连接。 |  |
| 防护性能 | 防护性能等级 | ≥IP66 |  |

## 4.2 其它技术条件

（1）移动式排水泵站能在排水车车厢内牢固固定。

（2）未特殊说明部分按照乙方技术方案或同类产品技术要求执行，技术方案须经过甲方确认。

# 5 验收要求

5.1 研制周期：合同签订后3个月内（包括设计、制造、试验）

5.2设计方案需经过甲方确认，确认后方可转入工程实施阶段。其中，对于外购件选型要求有合格证书，重大外购件选型需经甲方同意；试验大纲内容需经甲方确认后实施。

5.3 产品经生产厂家检验合格后，用户按技术协议进行验收，不得以不合格产品冒充合格产品，如合同另有规定，按合同执行。

5.4 各检验项目均符合技术协议要求，判定产品检验合格。

5.5 需提供的产品实物和技术文件

5.5.1 产品实物

应提供移动式排水泵站实物一套，主要包括：

（1）橡胶履带底盘1辆；

（2）液压动力模块1套；

（3）大流量潜水泵1台；

（4）水泵调节机构1套；

（5）系统控制模块1套；

（6）状态监测模块1套；

（7）维修工具1套；

（8）备品备件1套。

5.5.2 质量证书

应提供下列质量证书：

（1）产品合格证书（包括外购件合格证书等）；

（2）试验检验报告。

5.5.3 技术文件

应提供下列技术文件：

（1）全套图纸；

（2）设计计算书；

（3）产品使用维护说明书；

（4）产品配套表；

（5）备件清单；

（6）维修工具清单；

（7）不少于1年期的维修保障服务承诺。