万向摇臂钻床和CO2气体保护焊机采购

招 标 文 件

招标编号：HZSB-22001

招 标 人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

物资保障部

地    址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

电    话：13886506287

传    真：0715-5065190

开标时间：2022年4月19日14:00

开标地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标中心

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

物资保障部

二○二二年四月

目   录

第一部分：招标邀请书 ……………………………… 4

第二部分：投标人须知…………………………………6

第三部分：投标文件要求………………………………10

第四部分：技术质量要求………………………………14

第五部分：主要合同条款………………………………16

第一部分

招标邀请书

我公司将于2022年4月19日进行万向摇臂钻床和CO2气体保护焊机采购（招标编号：HZSB-22001）公开招标。特邀请具备合格条件的投标人参与此项目的投标。

一、招标单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司物资保障部

二、招标内容

1.招标内容：

| 招标项目 | 产品项目 | 型 号 | 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目包一 | 万向摇臂钻床 | Z3732×8 | 3 | 见技术规格书 |
| 项目包二 | CO2气体保护焊机 | 500A | 15 | 见技术规格书 |

2.本次项目招标报价只报人民币价格。

三、技术要求：满足技术规格书中参数指标、规格型号及相关技术要求。

四、交货期要求：2022年4月30日前交货。

五、交货地点:另行通知

六、评标办法：经评审的最低投标价法

七、招标文件获取时间、地点：

1.时间：2022年4月12日17日9:00前；

2.地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

赤壁产业园物资保障部106室

八、招标地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标中心

联 系 人：罗移河

联系电话：13886506287

传    真：0715-5065190

第二部分

投标人须知

一、投标文件要求：

1.投标单位编制的投标书按照招标文件所规定格式内容逐项准确填写，并提交全部资质文件，特殊情况加以文字说明。

2.投标书一式二份（分别标以正本、副本）正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致，以单价金额为准（单价金额小数点有明显错误的除外）。

3.投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删。如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章，一式二份，分别标以正本、副本。

4.投标书及修改文件一律用A４号纸。

5.所有投标文件需胶装。

二、投标保证金

1.投标单位应缴纳壹万元整投标保证金，以电汇方式支付，如投标人有应收账款在我公司，投标时可书面承诺在其应收账款中扣除壹万元作为投标保证金。

2.缴纳保证金账号信息：

单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

开 户 行：工行武汉庙山开发区支行

帐    号：3202019309200014932

退保证金联系人：罗移河

联系电话：13886506287

3.如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标单位在有效期内自行撤消投标书。

（2）中标后不按规定签订合同。

三、投标：

1.投标单位投标书应把投标书装入标准袋内，密封后在封签处加盖单位公章，投标书应按要求填写。

2.投标单位必须在2022年4月19日14:00前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼五楼招标中心并出具纸质交纳投标保证金证明，逾期投标将不予受理。

3.投标单位送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。

4.有下列情况之一的，视为无效投标书（即废标）：

⑴投标书未按规定密封；

⑵投标书未盖公章；

⑶投标书未完全响应标书内容；

⑷投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；

⑸投标书逾期送达；

⑹未缴纳投标保证金的。

四、开标：

招标单位定于2022年4月19日14:00在中国船舶重工集团股份应急预警及救援装备股份有限公司销售楼五楼招标中心组织招标，特殊情况变更，我方将提前通知投标单位，请各投标单位派代表准时参加。

五、评标：

1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司组织招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。

2.评标小组由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的工程技术、经济管理等方面专业人员构成，并在评委中推荐评标组长，负责评标工作。

3.评标小组遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有投标人的《投标文件》评估。

4.评标严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》中规定的有关评标要求以及《招标文件》的要求和条件进行。

5.本次评标采用经评审的最低投标价法，根据标底及《招标文件》要求、《投标文件》中的《投标报价表》等具体内容，对投标人的投标报价进行评议。

（1）对投标人是否符合要求进行确认。根据综合评估，对能够满足招标文件实质性要求的，且经评审的最低投标价低于公司财务标底价的投标，推荐为中标候选人。

（2）由评委组长填写评标结论，评委小组成员签字确认。

六、中标通知

1.招标单位在决标后三日内，向中标单位发出中标通知书；

2.中标单位应按中标通知书的规定与甲方单位签订产品购销合同，否则取消中标资格；

3.中标通知书将是合同的一个组成部分。

七、签订合同

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订产品供货合同，同时必须按照合同的内容组织生产。

八、返还投标保证金

1.在招标单位中标通知书发出后的五个工作日内，向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。

2.中标单位的投标保证金转为履约保证金，待合同正式签订交货后由招标单位返还。

九、其它说明：

1.招标产品的完工日期为招标方根据生产所需的时间确定。

2.本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的有关要求进行。

3.招标文件发出后，投标单位应仔细阅读招标文件，如有疑问咨询招标单位。

第三部分

投标文件要求

投标文件：

1.投标书

2.投标报价表、分项报价表（附表1）

3.资格证明文件

（1）投标单位公司简介（原件盖章）

（2）投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）

（3）与投标相关的品牌代理证明文件（复印件，加盖单位印章）

（4）法定代表人授权书（原件盖章）

（5）金融机构出具的资信证明或开户证明（复印件，加盖单位印章）

正本或副本

万向摇臂钻床或CO2气体保护焊机

投 标 书

投标人：                                 （章）

法人代表或授权代表：      （签字）       （盖章）

报出时间：      年    月   日

投   标   书

致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司：

我司收到贵公司万向摇臂钻床或CO2气体保护焊机

（招标编号：HZSB-22001）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权  （姓名）                 （职务）

全权代表我单位提交下述文件正本一份，副本一份，文件包括：

一．投标书

包括投标报价一览表（附表1）、投标授权书、法人代表身份证复印件、被授权人身份证复印件。

二．资格证明文件（按第二部分投标人须知要求提供）

三．缴纳投标保证金，金额为（金额数和币种）人民币：壹万元整

四．投标承诺

1、承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行此项目的投标工作。具体报价详见报价清单。

2、报价单所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。

3、经评选如果我方中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订合同，并按要求完成项目交付。

4、能够提供招标文件中要求的所有资料。

5、愿意按照《合同法》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

投标单位： （盖章）

法定代表人：（签字）           授权代表人：（签字）

传    真：　       电　话：               年    月    日

授     权     书

本授权书声明：在本授权书上签字的（公司名称）                    （法人代表姓名、职务）            代表本公司任命在本标书上签字的（被授权人姓名、职务）                  为本公司合法代理人，就                编号的            项目的投标等工作以本公司的名义签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

特签字如下，以资证明！

法人代表（签字）：

单    位（盖章）：

日    期：    年  月  日

第四部分

技术质量要求

项目包（一）

1.基本要求：本机床主轴箱除可沿摇臂导轨做水平移动外，还可以在它的拖板上做360度的回转，摇臂又可以绕立柱轴线做360度回转，因此工件在一次装夹下，可在不同位置上加工各种角度位置的孔；主轴进给即可手动又可机动，且可随意变换，摇臂升降为电器按钮操作；电器装置完善，设有灵敏的总停按钮，可在加工中保障安全。

2.售后服务及其他

2.1设备质量应满足需方改车要求，能够满足高强度钢钻孔需要，如存在批量性故障需方有权退货。

2.2供方可协助需方进行操作人员的培训；

3.供方对需方服务承诺：主机保修2年，提供上门服务，机器出现故障，得到需方信息后，能准确判断故障原因及处理措施的，立即给予答复，如不能立即答复的，在8小时内响应，48小时内派人到甲方现场给予处理。

3.1终身提供维修服务和备品备件供应，保修期后酌收成本费；

3.2供方向需方提供一套完整的技术资料，包括但不限于使用说明书、电气原理图、接线图及易损件图。

项目包（二）

- 技术要求：

1.1. 焊机采用CV恒压特性控制，具有弧压补偿技术与弧长恒定控制技术，保证电弧和熔池的稳定，达到熔深恒定。

1.2. 全数字控制焊机，全电流领域电弧稳定，飞溅小，要求同一台焊机，既适用于小电流打底焊接，也适合大电流高熔敷率工作。

1.3. 焊机具有 ≥9 套焊接参数的储存调用功能（最大可扩展 100 套）。

1.4. 焊机具有气保焊、手工焊两种焊接功能，具有：无收弧、有收弧、反复收弧和点焊的焊接控制方法。

1.5. 焊机具有去熔球功能，通过方法及焊接数据优化，提升冷引弧的成功率，冷引弧率提高到90%以上，热引弧成功率100%。

1.6. 焊机具有一元化参数调节功能，参数调节更简单、高速CPU演算对焊接时的抖动进行补偿，使咬边现象得以控制，从而使飞渐得到降低，适宜于新手焊接。

1.7. 焊机具有数字控制焊接功能，具备焊接碳钢、不锈钢的多种焊接工艺。

1.8. 焊机具有快速模式，对点焊、短焊缝的高效焊接，提高作业效率。

1.9. 送丝机采用4轮驱动，送丝电机采用高精度编码器的电机，能确保焊丝的送给精度，使送丝力更稳定，即使用加长焊枪也能实现稳定送丝。具有数字显示调节，直观方便操作。

1.10. 无需外购任何配置，直接在焊机面板上快捷设置焊接参数密码锁定、各种工艺参数和拓展功能。设定电流电压上下限定，超出范围将输出报警信号。

1.11. 焊机配备机器人数字接口（PLC网络接口），可定制更多的焊接工艺与软件升级。

1.12. 实现焊机网络群控管理，通过系统即可监控管理节点焊机，可打造物联网智能工厂。可使用智能卡对于人员和设备的绑定，使焊接质量得以控制。,可实现远程升级服务。

1.13. 焊机能适应高低温度差影响，主机环境在-10℃～ +50℃情况下焊接参数仍然能保持一致。

1.14. 防护等级：IP23S可应用于野外作业、潮湿、户外淋雨等恶劣的环境下可靠的工作。

1.15. 具有多种保护功能：防雷击、缺相、短路、过热、过压、欠压保护功能。具备自我识别能力，故障代码报警显示功能方便诊断故障类型。

2.产品质量及技术参数：

2.1．产品执行标准:符合中国GB15579.1-2004标准。

2.2．主机技术参数：

2.2.1．焊接材料:碳钢、不锈钢。

2.2.2．焊接方法：保护焊CO2/MAG，手工焊功能。

2.2.3．额定输出电流：500A。额定输出电流范围60-550A。

2.2.4．额定负载持续率：500A时100%。

2.2.5．规范调节方法：分别/一元化。

2.2.6．控制方式：数字IGBT控制。

2.2.7．额定输出电压：42V

2.2.8．额定输出空载电压：70V

2.2.9．输出电压范围：17-42V。

2.2.10．焊接时序：焊接、焊接-收弧/初期-焊接-收弧/点焊。

2.2.11．适用焊丝：实芯φ1.0/1.2/1.4/1.6。

2.2.12．存储器：≥9组焊接条件规范，（可扩展100个通道可调用焊接规范）。

2.2.13．外壳防护等级：外壳防护IP23S，绝缘等级绝缘H级。

2.2.14．冷却方式：强制风冷。

2.2.15．适用气体: CO2焊接，CO2 100%；MAG焊接，Ar 80%: CO2 20%。

2.2.16．输入电源:三相AC380V±25%， 50HZ/60HZ，能适应电压不稳定的情况,抗电网波动能力≥±15%。

2.2.17．额定输入容量：23.3KVA/22.4KW。

2.2.18．环境温度： -10℃～ +50℃，能适应各恶劣环境。

3.设备的安装验收：

3.1安装调试

设备到达需方现场后，根据需方的通知供方选派技术人员到需方工厂负责设备的安装调试，并对需方技术人员操作人员及设备维修人员进行技术培训。供方在需方安装设备时不得损坏需方现场设备。供方在需方现场施工，安全责任全部由供方负责。供主在需方现场安装人员必须遵守需方公司内厂纪厂规,必文明安全生产。

3.2验收

验收在需方工厂进行。最终验收内容包括：外观质量，设备各部分配置，性能参数，稳定性进行最终验收。

4.质量保证及售后服务

4.1质保期：在合格的保存和使用条件下，质保一年。

4.2供货方提供长期、广泛、优惠的技术支持和备件供应。接到需方的通知起8小时响应（以传真为准）并给予答复，24小时内到达现场处理故障问题。

第 五 部 分

合同主要条款

一、技术工艺及检验验收标准要求：

技术工艺及检验验收标准与招标文件第四部分的技术质量要求应一致。

二、双方责任权利：

1.甲方（中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司）责任权利：

（1）负责提供产品的相关技术协议内容要求和国家、部（专业）有关标准生产、检验和测试要求。并按以上要求对乙方的交付的货物进行质量监督、检查验证；

（2）负责制定产品交货期限，要跟踪乙方供货时间进度；

（3）负责与乙方按招标价签订合同并按合同办理结算；

2.乙方（中标方）责任权利：

严格按甲方提供的相关图纸、技术协议内容要求制作。产品按时交货时，需提供检验合格证（如有试验要求，需提供试验书记记录）,满足相关技术参数要求。

三、其他事项

1.违约处罚：

（1）所交付产品由于乙方质量原因造成的无法使用，由乙方负责返修或更换，相关往来运输费用由乙方全部承担。

（2）乙方每推迟交货一天（包括运输时间），合同结算时扣除合同款1%，推迟交货5天以上甲方有权取消合同并追究乙方违约责任；延期交货处罚金额不超过合同金额的10%。

（3）甲方收到的货物因为与规定不符或有质量异议，应向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。

（4）所交付产品如在运输过程中发生损坏或丢失，甲方可拒绝收货，一切损失费用由乙方负责；货物甲方验收确认后方可算完成产品交付。

2.合同结算：

（1）合同签订后付30%预付款，验收合格后,供方提供有效发票（含13%增值税）,需方在30个工作日内支付剩余货款，预留10%质保金，质保期满退还。

（2）在产品合格交货后的12个月质量保证期内，如甲方发现乙方提供的产品存在缺陷，经查如是乙方原因出现的质量问题，由乙方负责解决或甲方按返工费用进行索赔。

中标方签字、盖章                  招标方签字、盖章

（法人代表或代理人姓名）           （法人代表或代理人姓名）

买方名称：                        卖方名称：

通讯地址：                        通讯地址：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

税    号：                        税    号：

附件1: 投标报价表样

项目包一投标报价表

| 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 人民币单价 | 总价 | 交货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万向摇臂钻 | Z3732×8 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

项目包二投标报价表

| 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 人民币单价 | 总价 | 交货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊机 | 500A | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此报价表所填写的价格包含13%增值税和运费。

中标单位：                   （章）

时间：     年    月   日

### 附件1

### 万向摇臂钻

### 技术规格书

### 湖北华舟应急科贸有限公司

### 2022年2月

### 万向摇臂钻床技术规格书

1.名称  万向摇臂钻

2.数量  3台

3.交货期  按合同

4.设备用途  本机床为适应不同工作物的多变性，可在任何角度位置对工件进行钻孔、扩孔、绞孔、锪孔和攻螺纹等，本机主要用于车辆改装。

5.基本要求：本机床主轴箱除可沿摇臂导轨做水平移动外，还可以在它的拖板上做360度的回转，摇臂又可以绕立柱轴线做360度回转，因此工件在一次装夹下，可在不同位置上加工各种角度位置的孔；主轴进给即可手动又可机动，且可随意变换，摇臂升降为电器按钮操作；电器装置完善，设有灵敏的总停按钮，可在加工中保障安全。

6.主要技术规格

| 项目 |  |  | Z3732*8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大钻孔直径 |  | mm | 32 * |
| 主轴轴线至立柱母线距离 | 最大 | mm | 820 |
|  | 最小 |  | 325 |
| 主轴端面至底座工作面距离 | 最大 | mm | 770 |
|  | 最小 |  | 10 |
| 主轴圆锥孔（莫氏） |  | No. | 4 |
| 主轴行程 |  | mm | 130 |
| 主轴转速级数 |  |  | ≥4 |
| 主轴转速范围 |  | r/min | ≥63--860 |
| 主轴进给量（转数）级数 |  |  | ≥4 |
| 主轴进给范围 |  | mm / r | 0.07-0.22 |
| 主电机功率 |  | kw | ≥1.5 |
| 机床净重 |  | kg | ≥1000 |

7.交付清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万向摇臂钻床 | 1台 |  |
| 2 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 3 | 合格证 | 1份 |  |
| 4 | 装箱单 | 1份 |  |
| 5 | 退套楔 | 1件 | 4;SZSS81-1 |
| 6 | 双头搬手 | 1件 | 14×17；S91-1 |
| 7 | 套筒搬手 | 1件 | 72001 |

8.售后服务及其他

8.1*设备质量应满足需方改车要求，能够满足高强度钢钻孔需要，如存在批量性故障需方有权退货。

8.2供方可协助需方进行操作人员的培训；

- 供方对需方服务承诺：主机保修2年，提供上门服务，机器出现故障，得到需方信息后，能准确判断故障原因及处理措施的，立即给予答复，如不能立即答复的，在8小时内响应，48小时内派人到甲方现场给予处理。

- 终身提供维修服务和备品备件供应，保修期后酌收成本费；

- 供方向需方提供一套完整的技术资料，包括但不限于使用说明书、电气原理图、接线图及易损件图。

说明：标明*的为设备必须要达到的指标。

附件2

- 气体保护焊机技术规格书

### 湖北华舟应急科贸公司

### 2022年2月

- 气体保护焊机技术规格书

- 产品名称：CO2气体保护焊机

- 品牌：优先考虑松下、肯比、林肯、福尼斯等进口或合资一线品牌。

- 产品数量：15台。

- 产品质量及技术参数：

4.1．产品执行标准:符合中国GB15579.1-2004标准。

4.2．主机技术参数：

4.2.1．焊接材料:碳钢、不锈钢。

4.2.2．焊接方法：保护焊CO2/MAG，手工焊功能。

4.2.3．额定输出电流：500A。额定输出电流范围60-550A。

4.2.4．额定负载持续率：500A时100%。

4.2.5．规范调节方法：分别/一元化。

4.2.6．控制方式：数字IGBT控制。

4.2.7．额定输出电压：42V

4.2.8．额定输出空载电压：70V

4.2.9．输出电压范围：17-42V。

4.2.10．焊接时序：焊接、焊接-收弧/初期-焊接-收弧/点焊。

4.2.11．适用焊丝：实芯φ1.0/1.2/1.4/1.6。

4.2.12．存储器：≥9组焊接条件规范，（可扩展100个通道可调用焊接规范）。

4.2.13．外壳防护等级：外壳防护IP23S，绝缘等级绝缘H级。

4.2.14．冷却方式：强制风冷。

4.2.15．适用气体: CO2焊接，CO2 100%；MAG焊接，Ar 80%: CO2 20%。

4.2.16．输入电源:三相AC380V±25%， 50HZ/60HZ，能适应电压不稳定的情况,抗电网波动能力≥±15%。

4.2.17．额定输入容量：23.3KVA/22.4KW。

4.2.18．环境温度： -10℃～ +50℃，能适应各恶劣环境。

- 技术要求：

5.1. 焊机采用CV恒压特性控制，具有弧压补偿技术与弧长恒定控制技术，保证电弧和熔池的稳定，达到熔深恒定。

5.2. 全数字控制焊机，全电流领域电弧稳定，飞溅小，要求同一台焊机，既适用于小电流打底焊接，也适合大电流高熔敷率工作。

5.3. 焊机具有 ≥9 套焊接参数的储存调用功能（最大可扩展 100 套）。

5.4. 焊机具有气保焊、手工焊两种焊接功能，具有：无收弧、有收弧、反复收弧和点焊的焊接控制方法。

5.5. 焊机具有去熔球功能，通过方法及焊接数据优化，提升冷引弧的成功率，冷引弧率提高到90%以上，热引弧成功率100%。

5.6. 焊机具有一元化参数调节功能，参数调节更简单、高速CPU演算对焊接时的抖动进行补偿，使咬边现象得以控制，从而使飞渐得到降低，适宜于新手焊接。

5.7. 焊机具有数字控制焊接功能，具备焊接碳钢、不锈钢的多种焊接工艺。

5.8. 焊机具有快速模式，对点焊、短焊缝的高效焊接，提高作业效率。

5.9. 送丝机采用4轮驱动，送丝电机采用高精度编码器的电机，能确保焊丝的送给精度，使送丝力更稳定，即使用加长焊枪也能实现稳定送丝。具有数字显示调节，直观方便操作。

5.10. 无需外购任何配置，直接在焊机面板上快捷设置焊接参数密码锁定、各种工艺参数和拓展功能。设定电流电压上下限定，超出范围将输出报警信号。

5.11. 焊机配备机器人数字接口（PLC网络接口），可定制更多的焊接工艺与软件升级。

5.12. 实现焊机网络群控管理，通过系统即可监控管理节点焊机，可打造物联网智能工厂。可使用智能卡对于人员和设备的绑定，使焊接质量得以控制。,可实现远程升级服务。

5.13. 焊机能适应高低温度差影响，主机环境在-10℃～ +50℃情况下焊接参数仍然能保持一致。

5.14. 防护等级：IP23S可应用于野外作业、潮湿、户外淋雨等恶劣的环境下可靠的工作。

5.15. 具有多种保护功能：防雷击、缺相、短路、过热、过压、欠压保护功能。具备自我识别能力，故障代码报警显示功能方便诊断故障类型。

- 焊机主要配置：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 焊接电源 （主机） | 500A | 1台 | 制造商 |
| 2※ | 送丝机 |  | 1台 | 与焊接电源同一制造商 |
| 3※ | 焊枪 | 500A、3米 | 1把 | 与焊接电源同一制造商 |
| 4 | 中继连接线 | 70mm²电缆 | 15米 | 黑色气管 |
| 5 | 地线 | 70mm²电缆 | 2米 |  |
| 6 | 电源线 | 3X10+1 | 6米 |  |
| 7 | 流量计 |  | 1副 |  |

- 备品备件、易损件及工具：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送丝轮 |  |  | 与焊接电源同一制造商 |
| 2 | 导电嘴 |  |  | 与焊接电源同一制造商 |
| 3 | 喷嘴 |  |  | 与焊接电源同一制造商 |
| 4 | 枪管总成 |  |  | 与焊接电源同一制造商 |
| 5 | 送丝管 |  |  | 与焊接电源同一制造商 |
| 6 | 气筛 |  |  |  |
| 7 | 内六角搬手 |  |  |  |
| 8 | 专用工具 |  |  |  |

8. 主要零部件品牌、生产厂家清单

| 序号 | 名 称 | 品牌、生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IGBT模块 | 西门康、英飞凌/三菱 | 德国/日本 |  |
| 2 | 快恢复二极管模块 | 三菱、三社 | 日本 |  |
| 3 | 整流桥 | 三菱、三社 | 日本 |  |
| 4 | 送丝电机 | 贝姆勒/Tsukasa | 英国/日本 |  |
| 5 | 传感器 | KOHSHIN | 日本 |  |

9.包装要求：

主机木箱包装，附件纸箱包装。

10.技术资料：

10.1．使用说明书一套（包含电器原理图、易损件清单等）。

10.2．产品装箱单一套。

10.3．产品保修卡一份。

11.现场支持

设备安装期间，供方提供一到两名技术工程师，现在配合需方安装并调试。必要时供方提供现在培训。现场安装期间，供方会遵守需方现场规章制度，确保安全施工。

12.设备的安装验收：

12.1安装调试

设备到达需方现场后，根据需方的通知供方选派技术人员到需方工厂负责设备的安装调试，并对需方技术人员操作人员及设备维修人员进行技术培训。供方在需方安装设备时不得损坏需方现场设备。供方在需方现场施工，安全责任全部由供方负责。供主在需方现场安装人员必须遵守需方公司内厂纪厂规,必文明安全生产。

12.2验收

验收在需方工厂进行。最终验收内容包括：外观质量，设备各部分配置，性能参数，稳定性进行最终验收。

13.质量保证及售后服务

13.1质保期：在合格的保存和使用条件下，质保一年。

13.2供货方提供长期、广泛、优惠的技术支持和备件供应。接到需方的通知起8小时响应（以传真为准）并给予答复，24小时内到达现场处理故障问题。