某型装配式公路钢桥油漆涂装施工

招 标 文 件

招标编号：HZWX-23011

招标单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司

地    址：武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号

电    话：027-87970211

传    真：027-87970249

二0二三年六月

目     录

第一部分：招标邀请书………………………………3

第二部分：投标人须知………………………………5

第三部分：投标文件要求……………………………12

第四部分：项目内容及要求…………………………13

第五部分：投标书格式………………………………25

第六部分：主要合同条款……………………………29

附    件：授  权  书

报  价  表

综合评分表

投标人释疑澄清表

第一部分

某型装配式公路钢桥油漆涂装施工

招标邀请书

招标编号：HZWX-23011

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司诚邀具备合格条件的投标方参与我公司某型装配式公路钢桥油漆涂装施工的投标。

一、招标内容

（一）招标项目

4套某型装配式公路钢桥油漆涂装(零部件油漆包括喷砂及整体迷彩且包工不包料)施工外协（具体工艺内容见附件）。

（二）工作地点

中标方作业场所。

（三）交货期及要求

零部件油漆涂装2023年9月15日前完工（零部件按上道工序交付批次交接通知后4天内完工交货），整体迷彩涂装2023年10月15日前完工，具体交货时间以武汉分公司生产外协计划核定的交货计划为准。要求中标方能及时满足武汉分公司产品节点要求。

- 招标文件发售时间

- 2023年6月25日至7月3日。

三、投标截止日期

投标截止时间2023年7月3日下午14：00。

四、招标单位

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司。

五、投标地点

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标厅。

联 系 人：杨艳

联系电话：027-87970211

第二部分

投 标 人 须 知

一、总则

1、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《公司招标管理实施细则》及《公司外协（包）管理办法》的相关要求进行。

- 投标方应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责对投标单位提出的问题进行解答。

- 二、投标文件要求

1、投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

2、投标书应一式贰份（分别标以正本一份、副本一份）。正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章。

4、投标方对该项目报价提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

5、投标书及修改文件一律用A４号纸。

- 三、投标保证金

1、本次投标，投标方应缴纳壹万元整（10000.00）投标保证金。可采用电汇支付方式并将汇款凭证在开标会前交招标单位。如投标人有应收账款在我公司，投标时可书面承诺在其应收账款中扣除壹万元作为投标保证金。

缴纳保证金账号信息：

公司名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

税    号：91420000670357025U

单位地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

电话号码：027-87970446

开户银行：工行武汉庙山开发区支行

银行账号：3202019309200014932

退保证金联系人：孙经理      联系电话：13972845148

2、 如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标方在有效期内自行撤消投标书；

（2）中标后不按规定时间签订合同。

四、资格证明文件

1、投标单位公司简介（原件盖章）。

2、投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）。

3、与投标相关的生产技术能力证明文件,如企业环评验收报告、消防验收报告、油漆施工人员作业证、施工场地、设备清单等（复印件，加盖单位印章）。

4、金融机构出具的资信证明或开户证明（复印件，加盖单位印章）。

5、法定代表人授权书（原件盖章）,法定代表人及投标代表有效身份证（复印件）。

6、安全生产许可证、保密资质（复印件，加盖单位印章）。

7、质量、安全环境管理体系认证证书（复印件，加盖单位印章）。

8、作业人员技能等级证及其它需提供的文件。

五、投标书的递交

1、 投标方应把相关资质证明、报价明细、投标书装入标准袋内用封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章，投标书应按要求填写。

2、 投标方必须在2023年7月3日14:00前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司并交纳投标保证金，逾期投标将不予受理。

3、 投标方送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位，开标后未经招标方同意，不得变更。

4、有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

（1）投标书未按规定密封。

（2）投标书未盖公章和法定代表人签章。

（3） 投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的。

（4）投标书未进行胶装,文件内容未按投标文件要求的顺序放置。

（5）投标书逾期送达。

- 未缴纳投标保证金的。

- （7）无法定代表人授权书或授权书不规范的。（无法定代表人及投标代表身份证复印件）。

- 六、投标答疑

- 投标单位对招标文件内容有任何疑问，在招标方招标信息发布后的3日以内，可联系招标方进行答疑，答疑后填写附表三《投标人释疑澄清表》。没有联系答疑的视为默认无疑义。

- 答疑联系人：洪副总      联系电话：13667121329

孙经理                13972845148

七、开   标

招标单位定于2023年7月3日14:30在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标厅举行开标会。投标方请派代表参加并进行投标答疑。

八、评   标

1、 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司成立评标小组，负责武汉分公司此次4套某型装配式公路钢桥油漆涂装外协项目的评价，组织评标工作。

2、 评标小组按照本次招标文件规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标书进行系统地评审和比较，根据投标方的投标资料概况、生产能力、报价、服务、响应速度等方面的情况进行评议。

- 3、本次评标采用综合评分法（综合评分表见附表二），原则上按照符合性检查、价格评议、商务评议、技术评议开展评议标工作。

（1）符合性检查。符合性检查是对《投标文件》合格性的审查，符合性检查合格后方可进入商务评议。有下列情况之一的，视为无效标书：

1)未按照《招标文件》要求有效提交投标保证金的；

2)未按照《招标文件》要求加盖投标人公章的；

3)投标代理人没获有效授权的。

（2）商务评议。评标组对《投标文件》是否响应《招标文件》商务要求做出评议，商务评分对投标人评标价格、资质水平、综合信誉、付款条件和方式、交货期、售后服务中的各评标因素进行综合评议打分。

（3）技术评议。评标组对《投标文件》中提供的技术部分进行评议，技术评分对投标人的制造能力、技术水平、加工工艺、质量保证等各评标因素进行综合评议打分，质量部门提供的供方量化绩效评价结果列入综合评议打分依据；技术评议过程中，投标文件有下列情况之一的，给予扣分直至取消中标资格：

1)《投标文件》未满足招标文件技术规格中的主要参数（带“*”条款的）或主要参数无技术资料支持的；

2)《投标文件》技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围的；

3)《投标文件》技术规格中的响应与事实情况不符合或虚假投标的。

（4）价格评议。根据最高限价、财务指导价及《招标文件》要求、《投标文件》中的《投标分项报价表》等具体内容，对投标人的投标报价进行评议。

（5）综合汇总评分。商务评分与技术评分的和为投标人的最终得分，按照投标人的最终得分进行排序来确定中标人候选人。

（6）评标过程推荐的中标候选人应当符合下列条件之一,且价格低于财务指导价。

- 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准，综合评分得分最高；

- 能够满足招标文件的实质性要求并且经评审的价格最低。

根据各投标人的最终得分且经评审的价格（低于财务指导价），评标小组将向公司推荐中标方。

- 采用综合评标法推荐的中标人应按评分高低排序，一般推荐不少于二家，当第一中标人的价格高出第二中标人较多时，授标单位在授标前应与其进行价格谈判，未能达成一致视其放弃第一中标人资格。

九、中标通知

1、招标单位在决标后十日内，向中标方发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的其他投标人。

2、中标单位应按中标通知书的规定与招标方单位签订项目合同，否则取消中标资格，并没收投标保证金，记入供方业绩档案，半年内不得参与公司任何投标。

3、招标文件及中标通知书是项目合同的一个组成部分。

十、合同签订

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点与之签订项目合同。

十一、返还投标保证金

中标通知书发出后的五个工作日内,招标方向各未中标的投标方一次性无息返还投标保证金。

十二、履约保证金

中标方中标后，一经确认签订合同，中标方须向招标方缴纳合同价格10%的履约保证金，投标保证金可自动转入履约保证金，差额由中标方合同签订后15个工作日内自行补齐。

- 责任追究

在招标过程中发现存在围标、串标情况的，取消当次投标资格，并列入黑名单，纳入供方诚信档案及供方年度评价。下列情形属于围标、串标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

第三部分

投标文件要求

1、投标函

2、投标报价表、报价表明细（附表1）

3、资格证明文件

（1）投标单位公司简介（原件盖章）

（2）投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）

（3）与投标相关的生产技术能力证明文件,如企业环评验收报告、消防验收报告、油漆施工人员作业证、施工场地、设备清单、人员清单等（复印件，加盖单位印章）

（4）金融机构出具的资信证明或开户证明，付款条件及方式说明等（复印件，加盖单位印章）

（5）法定代表人授权书（原件盖章）,法定代表人及投标代表有效身份证（复印件）

（6）安全生产许可证、保密资质（非必要件，复印件，加盖单位印章）

（7）质量、安全环境管理体系认证证书（非必要件，复印件，加盖单位印章）

4、质量及安全环境管理保证措施（质量安全保证措施，质量业绩资料，质保期等）

5、施工工艺描述，为保证生产节点所采取的措施(项目组织机构、生产网络计划图、采取的措施)，交货期承诺等

6、其它需提供的文件（如：生产业绩资料，售后服务保证措施等）

第四部分

项目制作及相关要求

一、项目内容

（一）项目属性

此次招标项目主体属于招标方承制产品。

（二）主要内容

4套某型装配式公路钢桥油漆涂装(零部件油漆包括喷砂及整体迷彩且包工不包料)施工外协

二、相关要求

此项目中标方必须满足以下相关要求：

1、熟悉产品涂装工艺流程，设备能力、施工场地、人力资源满足生产要求，能严格按武汉分公司生产节点完成生产任务。

2、涂装工艺文件要求

（1）该文件依据ZB-200型装配式公路钢桥图样、制造与验收技术条件以及有关技术文件编制，作为油漆涂装生产的依据。

（2）参与架设试验的构件，试验完成后再进行涂装。

3.中标方必须对所有工作人员进行上岗前安全、环保培训，在施工过程中对安全和环境负责，对施工人员要按照国家有关规定办理劳务合同和相应的保险。

4.制作过程中必须严格遵循该项目涂装工艺文件、图纸的各项技术及质量要求，制作过程及时、详细的记录好相关自检及专检数据。

5.中标方需在接到中标通知三日内结合工艺图纸、生产工期要求报送该项目制作计划安排。

6.投标方需进行单套明细价及总价报价。

三．前处理质量要求

1.喷砂处理：板厚在4mm以上的零部件可采取喷砂处理。

（1）除油：有油污的构件，采取用乳化剂或可乳化溶剂擦洗清除，然后用清水淋洗干净，保证表面干燥,彻底清除油污后才能进行喷砂处理。带油污的构件不允许喷砂。

（2）喷砂或打磨钢表面以及对已涂表面进行涂覆时，事先应对整个表面进行检查，表面应无铁刺、焊接溅物、焊剂、疏松氧化皮、赃物、灰尘、油脂、油污及其他杂物。

## （3）喷砂除锈质量要求：平滚、摇滚构件的零部件先喷砂，再组装。 表面处理等级按照ISO-8501-1规范要求达到Sa2级标准，即要求喷砂除去几乎所有铁锈、氧化皮及杂物，处理后表面呈浅灰色。

## （4）喷砂处理后，用真空吸尘洁净的压缩空气或干净的毛刷清洁表面。

## （5）经喷砂清洁的表面在表面呈现锈霜之前，应按要求进行涂覆，喷砂4小时还未涂覆或已受影响的区域表面应重新喷砂。

## （6）当钢铁表面温度低于周围空气露点3℃或相对湿度大于85%时，不宜进行喷砂处理。

## （7）周边未焊满的各杆件搭接处的缝隙，必须用腻子填满后油漆，以免缝隙锈蚀

2.手工除锈：采用电动钢丝刷、砂布等工具，对工件进行局部手工除锈，彻底清除表面锈蚀及杂质，除锈等级应达到GB8923-88中的St3级。尤其是棱角、焊缝、死角及搭接部位应重点清理，彻底清除并扫净金属磨料及粉尘。

3.质量检验：构件经喷砂及手工除锈后，须由检验人员进行质量检验，合格后才能进行油漆涂装。

四．涂装环境要求

工件表面温度应控制在高于露点温度3℃以上，相对湿度应控制在85％以下的条件下进行涂装，其中防伪迷彩湿度小于75％；涂装必须在清洁、无尘、通风良好的环境中施工。野外作业时，天气应晴朗干燥，空气中应灰尘少，风力不大于3级。

1.下列情况不宜油漆施工

（1）当钢铁表面温度低于周围空气露点3℃或相对湿度大于85%时；

（2）表面温度高于45℃时；

（3）环境温度低于6℃时；

（4）涂装后两小时内很有可能有不良气候变化时；

（5）表面有可能沉积雨、凝结水时；

（6）有雾或降尘期间时。

2.在下列条件下禁止涂漆

（1）温度在4℃以下；

（2）雨天，但在室内不限制；

（3）相对湿度在80%以上；

（4）砂土、灰尘很大、蚊虫飞来很多时；

（5）钢材表面潮湿，有潮气；

（6）天气炎热，钢桥表面温度很高，涂漆后表面易生气泡时。

五．涂装施工

1.涂装前的准备工作：

（1）涂装施工前（包括补漆）要将不需要涂漆的部位采用报纸、薄膜、胶带或布的物品进行遮挡保护，完工后清理干净；

（2）对于有相对运动的部位如孔、轴、装配机加面、镀铬件、镀锌件和发黑件等部位涂抹黄油保护，不允许有油漆污染；

（3）外购件的铭牌等需进行防护，不允许有油漆污染；

（4）涂装施工过程中要有效控制涂层的最终干膜厚度，重点关注棱角边缘等部位的遮盖；

（5）施工时记录环境条件，所用涂料品种、数量、涂装部位、施工方法、涂层厚度、施工时间等信息；

（6）所有油漆应按进货顺序使用，使用前应充分搅拌均匀，多组份油漆应按说明书中规定的比例充分混合均匀，并在规定的可使用时间内使用；

（7）含有易沉淀重质或金属颜料的油漆，应通过机械搅拌保持油漆为悬浮状态；

（8）油漆的稀释计应与油漆配套，禁止用汽油、煤油和柴油做油漆稀释剂；

（9）涂装之前应除尽灰尘、油污等表面污物，并对焊缝进行打磨处理，彻底除去焊渣、飞溅等杂物，以保证与底漆的结合力以及油漆的防腐蚀性能。

2.预涂装：大面积涂装底漆前，应先采用手工涂刷方式对构件的焊缝、棱角、死角、搭接等部位进行预涂装一度，实干后再进行大面积涂装。

3.工序间涂装：构件在装配完工后内表面无法涂漆的，应进行工序间涂装，涂装H53-88富锌环氧快干防锈底漆二度，干膜厚度不小于100μm。实干后再组装。漆膜未干或没达到漆膜厚度的不允许组装。

4.补涂施工：构件局部漆膜损坏，应及时补涂底漆或面漆。补涂前，应彻底铲除损坏和松动的漆层，经砂纸打磨平整擦净漆尘后，再补涂底漆或面漆，并达到所规定的漆膜厚度。

5.刮腻子施工：

（1）底漆涂装：在刮腻子之前，须涂装一度底漆，待漆膜固化后才能刮腻子。不可将腻子直接刮在没有涂装底漆的工件上。

（2）腻子配制：腻子采用原子灰，该腻子属于双组份，应严格按原子灰“说明书”中所规定的混合比例进行配制。用多少配多少，在规定的适用期内用完，若腻子变稠或结块，不得用于产品。

（3）腻子厚度：一次刮涂为0.3~0.5mm厚，不宜过厚，若需较厚的腻子层，应分几次进行刮涂，不可一次填平。刮涂第二度腻子前，用铲刀将一度腻子铲平，砂纸磨光、擦净后，再刮涂二度腻子，砂纸打磨必须是在腻子固化后进行。

（4）刮腻子部位：针对构件表面凹凸不平、划伤、粗糙等部位，采用刮腻子填平处理。原则上焊缝部位不作刮腻子处理。

- 6.油漆参数：

- （1）油漆配制：底、面漆的配制工作，均应由专职调漆人员统一配制，其他人员不得擅自配置或调漆。开桶后先将漆料搅拌均匀，按配比加入固化剂（乙组份）和适量的配套稀释剂搅拌均匀，在25℃时熟化20分钟过滤后用于涂装。

（2）漆膜干燥及复涂时间：

H53-88富锌环氧快干防锈底漆，干燥时间：表干2h(25℃)；实干24h(25℃)；复涂时间：48h(5℃)；24h(20℃)；20h(30℃)；

H53-89云铁环氧防锈漆为铁红色，干燥时间：表干4h(23℃)；实干12h(23℃)；复涂时间：48h(5℃)；24h(20℃)；16h(30℃)；

H53-88富锌环氧快干防锈底漆、H53-89云铁环氧防锈漆B04-30军绿亚光丙烯酸聚氨酯面漆、在25℃时适用期为6小时。

YG1247黄绿色，SE2635黄土色，DG0730深绿色丙烯酸迷彩漆，干燥时间：表干≤1h(25℃)；实干≤24h(25℃)；适用期，在25℃时适用期为4～5小时。

- 7.底漆涂装：

- （1）涂装设备：大面积采用高压无气喷涂机喷涂，小型零部件及较小面积的构件采用空气喷涂，死角部位采用涂刷方式。

（2）底漆涂装：底漆大面积涂装必须是在预涂装之后。涂装度数、漆膜厚度详见“ZB-200型装配式公路钢桥涂装明细表”中的要求。

8.面漆涂装：面漆涂装都必须在底涂层、中涂层完全实干后进行。外表面采用B04-30军绿亚光丙烯酸聚氨酯面漆

涂装度数、漆膜厚度详见“ZB-200型装配式公路钢桥涂装明细表”中的要求。

- 9.迷彩涂装：除销子、销孔、螺栓、螺栓孔外，其余各构件均应涂漆，经检验合格后再喷涂变形迷彩伪装涂料。在实干后的面漆层上，钢桥防伪迷彩按GJB4004-2000加涂迷彩涂料，图案、参见“ZB200/涂-07-x”图。伪装效果为防可见光近红外光学波段的侦察。伪装类型 北方林地型。迷彩涂料成分包括中绿、深绿、黄土，另有固化剂和稀释剂。迷彩层干膜厚度为30μm。

- （1）工艺流程

1）清洁、去油污和杂质。

2）对非涂装面或零件进行保护。

3）整体喷涂面漆，完全干透并用240目砂纸打磨后除尘；

4）根据设计图案，绘制防伪迷彩图案样板；

5）用专用纸胶带遮蔽不喷涂的部位；

6）调漆；

7）喷涂第一种颜色；

8）去掉遮蔽纸；

9）油漆涂层固化；

10）重复5）～9）工序喷涂第二、三种颜色（一般按照由浅到深的颜色进行喷涂）。

（2）防伪迷彩喷涂工艺流程应注意的问题：

- 1）样材质不能过厚，否则会造成斑点与整个面漆的过渡棱角分明，用手摸时会感觉到明显的台阶；

- 2）绘制图案时应根据图案的示例先画上基线，然后再绘制斑点轮廓；

3）迷彩斑点绘制过程中，应及时标注斑点的颜色编号，以免混淆；

4）施行防伪迷彩喷涂，首先喷涂底色，然后逐一喷涂不同颜色的斑点。喷涂次第是先淡色后深色，每喷涂1种颜色图案时应留意隔离维护不需喷涂的部位，2种颜色接壤处要尽量防止混色。

5）喷涂防伪迷彩斑点时，将喷枪的出漆量调至较小，首先将斑点的轮廓勾划出来，然后喷涂整块斑点，每个防伪迷彩斑点喷完后，应尽快在斑点及其周围喷涂一定量的稀释剂，消除喷涂过程中出现的条状痕迹及干湿不均的现象，使漆面更加平整、均匀、细腻，再喷涂其余斑点直至完成。

10.防伪迷彩涂装质量要求

（1）涂装后的防伪迷彩图案应与设计图纸一致。

（2）单个斑点的长度和宽度变化量在±0.05m以内。

（3）单个斑点的轮廓线位置偏移量在±0.1m以内。

（4）各颜色所占比例的变化量在±5%以内。

（5）无流挂、咬底、泛白、漏涂、颜色错涂等缺陷。

11.稀释剂加入量：稀释剂加入量应根据施工要求和环境温度等情况适量加入，底漆高压无气喷涂通常应控制在0～10％（漆液重量），面漆高压无气喷涂通常应控制在0～5％（漆液重量）不可超量加入，防伪迷彩高压无气喷涂通常应控制在5～10％（漆液重量），

12.现场涂装：对于因运输碰撞等原因造成漆膜破损的部位要求进行现场补涂工作。

13.涂层养护、修补

涂装完成后，涂膜需经过规定的养护时间后方可投入使用。养护期间，避免吊装、碰撞等容易造成涂层损伤的行为，并且需要避免淋雨或者直接浸水以及接触强溶解性或其它腐蚀性介质。如果装备局部漆膜破损，要及时进行修补：补漆前要彻底去除旧漆膜，打磨清理后方可涂漆；若需补刮腻子应在底漆之后面漆之前进行。

六．涂层质量检验

1.漆膜外观：漆膜表面平整光滑、无气泡、无裂纹、无皱纹、无缺漏，色相均匀一致。允许有不影响防腐性能的轻微流挂和积漆，但不允许有露底、漏涂、针孔、剥离、变色、起泡、粉化、龟裂和不盖底和严重颗粒等缺陷。各相邻颜色不允许有相互串色、严重毛边和喷涂条痕等现象。

2.漆膜厚度：漆膜厚度采用“456电子涂层测厚仪”测定。底、面漆厚度,每批产品用漆膜厚度仪测定漆膜厚度，随机检测被涂表面，至少取5个读数。除焊缝、棱角等不平表面外，所有检测值不应低于75%的平均干膜厚度。利用低脉冲直流电流检测仪检测装置进行漏点检测，其测量值到达每微米平均干膜厚度至少为4伏特。

3.漆膜平均厚度：75%以上的检测点不小于规定的厚度，其余检测点的干膜厚度不小于所规定膜厚的90%。

七．安全与环保

涂装施工准备及施工过程严格遵照GB 7691-2011《涂装作业安全规程-安全管理通则》、GB 7692-2012《涂装作业安全规程-涂漆前处理工艺安全及其通风净化》、GB 6514-2008《涂装作业安全规程-涂漆工艺安全及其通风净化》中的安全卫生规定执行。

作业人员应具有相关的技能，能熟练运用和操作喷涂设备和工具，能采取正确的防护措施。

作业人员应按要求配置个人劳保防护用品，如呼吸保护罩、橡胶手套、工作服等，避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得直接接触油漆。

若不慎皮肤上粘有油漆，应用酒精擦洗，然后用肥皂水、清水冲洗，不要用稀释剂擦洗皮肤。若涂料、固化剂和稀释剂不慎进入眼睛，应立即用清水冲洗；如果出现头疼、胸痛、皮肤持续发红及过敏等症状，应立即就医。

油漆存放空间和施工场所应采取必要的防火、防爆措施，油漆应放置在远离火种、热源的地方。只可在通风良好的情况下施工，若在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。

避免二次污染发生，如沾有油污、油漆及其他对环境有害或不易处理的物质的旧布等废弃物不得随意丢弃，注意集中处理。

涂装时安全员需现场监督巡查，发现安全隐患及时排除。

第五部分

投标书格式

某型装配式公路钢桥油漆涂装施工

投标文件

正本或副本

投 标 书

投标人：                           （盖章）

法人代表或授权代表：             （签字/盖章）

投标时间：       年     月     日

投   标   函

致：中国船舶重工集团应急预警及救援装备股份有限公司武汉分公司：

我单位收到贵方关于某型装配式公路钢桥油漆涂装施工外协项目（招标编号：HZWX-23011）的招标文件，经研究我单位自愿参加该项目投标并授权           全权代表我单位提交下述投标文件，文件正本一份，副本一份，文件包括：

一、投标书

投标书由下列文件组成：

1、 投标函；

2、 项目制作报价单包括报价明细；

3、 法人代表授权书；

4、 资质证明文件（按第二部分投标须知第四项要求提供）；

5、 投标方提出的合理化建议。

二、投标承诺

1、承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行此项目的投标工作。具体报价详见报价清单。

项目总价为（小写）                 元人民币。

2、报价单所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。

3、经评选如果我方中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订外协合同，并按要求完成项目交付。

4、能够提供招标文件中要求的所有资料。

5、愿意按照《民法典》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

投标单位： （盖章）           授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）            电　话：

传    真：

年    月    日

第六部分

合同主要条款

一、技术规范

该招标项目具体实施要求与招标文件第四部分的要求应一致。中标方（以下简称乙方）按照中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司（以下简称甲方）提供的相关产品图纸和涂装工艺等文件中的技术要求执行。

二、双方责任权利：

（一）甲方责任权利

1、负责提供产品施工的相关图纸、技术文件、工艺文件及质量验收标准等要求和国家、部（专业）有关标准生产、检验和测试要求。并按以上要求对乙方的施工过程进行质量监督、检查、考核；

2、负责制定工程施工进度执行计划并对施工过程、进度进行监督检查、考核；

3、负责书面告知安全环境管理制度，与乙方签订施工安全协议，并对施工过程、进度进行监督检查、考核；

4、负责与乙方按招标价签订合同并按合同办理结算。

（二）乙方责任权利

1、严格执行甲方制定的产品生产计划，制定本单位具体施工进度执行计划报甲方审核，接受甲方对施工过程、进度进行监督检查、考核；

2、熟悉公司产品涂装工艺流程，设备能力、施工场地、人力资源满足生产要求，能严格按武汉分公司生产节点完成生产任务；

3、严格按甲方提供的相关涂装工艺及验收标准，制定本单位质量管理保证措施。产品首件生产完成后，需经首检合格,方可进行后续产品的生产。整个过程需接受甲方质量检验部门和军代表的监控，积极配合甲方检验人员的检查、验收，负责提供自主质量管理表格和自检数据表格，未经检验合格的产品不得转入下道工序，违者接受需方相关规定的处罚；

4、涂装工序所涉及漆料全部由甲方提供，乙方应严格执行甲方质量、检验制度，零件涂装施工必须自检合格后提供检验数据申请专验，首件检验合格后，才能批量生产，如有军检项目，需申请军检；涂装施工过程或关重件，乙方需填写《特殊过程确认表》并由甲方检验员对制造过程进行确认、监控；

5、严格遵守甲方安全环境管理的要求，按照国家公布的《企业安全生产标准化基本规范》及《企业安全操作规程》进行生产。制定本单位安全环境管理保证措施，接受甲方安环部门的监督、检查和考核；负责所有施工人员持证上岗，建立健全安全生产、文明施工组织结构，自行负责施工中人、车、机的安全，在施工过程中因乙方责任造成的安全事故，由乙方负责并承担一切费用，并保证甲方免予承担与此相关的一切索赔、诉讼、损害赔偿。

6、严格遵守甲方保密要求，不能以任何形式向第三方提供甲方的图纸及工艺文件，泄露项目商业信息；乙方不得采取任何方式复制或保留上述文件资料，如因乙方原因造成上述文件资料泄密，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，如上述违约金不足以弥补甲方所遭受的实际损失，乙方应承担赔偿责任；本项目产品完工后图纸及工艺文件应及时交还甲方。

三、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时，要求变更方应及时书面通知乙方。乙方在接到正式通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同的日期以甲方和乙方达成的书面协议日期为准。

3、变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

四、合同的生效及其他

1、合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以合同条款为准。

2、合同经甲乙双方的代表签字并加盖单位公章后即行生效。

3、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《民法典》及国家现行的有关规定办理。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果可以“补充协议”的形式作为合同的附件，与原始合同具有同等的法律效力。

5、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，以便监督双方共同遵守。

五、其他事项

（一）施工地点

中标方作业场所。

（二）计划提交

合同生效三日内，乙方应向甲方提供一份关于此项目制作的详细实施计划并获得甲方认可，以便于甲方组织后续协调工作，如未按时提交，甲方有权对乙方采取每延期一个工作日，进行1000元处罚。

（三）违约责任

1、乙方承制的产品在制造过程中或产品交付后，因乙方原因造成返工返修或报废，产生的质量损失，由乙方承担，甲方从合同结算中扣除；

2、乙方每逾期交货一天，按合同总价款的千分之五（0.5%）向甲方支付违约金，支付违约金不超过合同总价的30%。推迟交货3天以上甲方有权解除合同并追究乙方违约责任（交货日期以产品检验单、交接单为准）；

3、乙方加工生产的产品必须经甲方检验员检验，按分公司《外协质量管理规定》要求进行考核，其中产品一次交验合格，按合同价格100%给予结算；产品让步接收、二次报检及多次报检按合同额80%进行结算；因乙方责任造成的产品报废或遗失，由乙方承担全部损失；

4、乙方施工期间违反甲方生产、质量、安全环保等要求，甲方有权制止直至停产整改（费用损失由乙方承担），在此期间甲方出具的乙方违反甲方生产、质量、安全环保管理等处罚单，甲方从合同总额中直接扣除。

（四）合同结算

1、各专业管理（如质量、安全、设备、5S、基础管理、生产进度和绩效考核等）的奖励和处罚，书面通知财务，作为财务结算的依据之一；

2、项目完工后，经甲方验收合格后乙方提供该项目产品交接单据、检验单据并开具13%增值税发票（如乙方为小额纳税人，则合同结算时将按中标价予以税率折减。）给甲方办理结算，甲方通过银行转账支付货款（开具发票挂账后的次月通过网汇按甲方资金计划支付货款）；

3、本项目质保期为12个月，质保金为合同总额的10%，在产品合格交货后的12个月质量保证期内，如甲方发现乙方提供的产品存在缺陷，经查如是乙方原因出现的质量问题，由乙方负责解决或甲方按返工费用进行索赔，如无质量问题，由甲方在质保期满后七个工作日内支付给乙方。

甲方签字、盖章                   乙方签字、盖章

（法人代表或代理人姓名）     （法人代表或代理人姓名）

甲方名称：                       乙方名称：

通讯地址：                       通讯地址：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

开户银行：                       开户银行：

账    号：                       账    号：

税    号：                       税    号：

授     权     书

本授权书声明：

在本授权书上签字的（法人代表姓名）        为 （投标单位名称)               的法定代表人，现授权(代理人单位)                的（代理人姓名）       为本公司合法代理人，就 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司  招标编号为  HZWX-23011某型装配式公路钢桥油漆涂装施工项目的投标工作，以本公司的名义签署投标文件、谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明！

法人代表签字：

授权代理人签字:

投标单位（盖章）

日期：    年   月   日

附表一：项目及投标报价表（报价需提供明细表）

| 序号 | 名称 | 数量（套） | 工序 | 项目完工时间 | 吨位单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某型装配式 公路钢桥 | 4 | 涂装 | 零部件喷涂2023.9.15前 |  |  | 投标报价按包工不包料。 单套计重120吨 |
|  |  |  |  | 整体迷彩喷涂2023.10.15 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 税率13% |

注：此报价表所填写的价格除漆料费用外，包含中标方涉及该项目发生的其它所有费用，包含：人工薪酬及附加费、管理费、税费、工具辅料费、转运费、涉及安全质量环境体系措施费用、设备设施和施工场地租赁费、返工返修费等。

投标单位：                   （盖章）               日期：       年      月	 	 日

附表二

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

综合评分表

招标编号：HZWX-23011       评标人：                    时间：      年     月    日

| 项目 | 序号 | 评分项 | 分值 | 评分办法 | 投标人/得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分50分 | 1 | 投标 价格 | 50 | 报价高于财务指导价格的,按基分32分计算，每高于财务指导价1%，扣减得分1分，最低得分24分； 报价低于财务指导价的，按基分40分计算，取低于财务指导价的报价平均值，等于平均价格得40分，每小于平均价格1%，加1分，每大于平均价格1%扣减1分，最高48分，最低32分。 |  |  |  |  |
| 商 务 评 分15分 | 2 | 资质 水平 | 3 | 满分2分：是合格供方的得0.5分，取得装备承制资格的得2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通过ISO9001/9002质量体系认证得0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 相同或相近产品荣获省部级荣誉证书得0.5分 |  |  |  |  |
|  | 3 | 综合 信誉 | 5 | - 银行信用等级优良或有银行信用证书的得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 上年度合格供方评价得分90分以上的得1分,80-90分的得0.5分，低于80分的不得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 上季度合同履约率超95%的得3分，每低1%在3分基础上扣0.1分,首次参与投标的按2分计算 |  |  |  |  |
|  | 4 | 付款条件和方式 | 3 | - 付款条件和方式满足招标书要求者得3分，不满足要求的不得分,并按当期贷款利率计算财务成本,调整投标方价格进行评标。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 交货期 | 2 | - 承诺按期交货得0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 有具体有效保证措施得0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 总体制造进度网络计划编制合理得1分。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 售后 服务 | 2 | - 有完善售后服务体系及保证措施得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 上年度售后服务未受到公司相关部门投诉的得1分,有投诉的不得分。 |  |  |  |  |
| - 商务得分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 评 分35分 | 7 | 制造 能力 | 10 | - 资产规模：资产规模排名第一得2分，第二得1.5分，第三得1分，其余不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 生产场地：生产期能提供独立生产场地的得2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 人力资源：主要生产人员取得相应操作等级证书的得1分，有相应的技术工艺、检验人员的得1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 工艺设备：满足制造要求的得2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 近1年生产过与招标项目相同或相近产品者得2分，有市场业绩者得1分，没有者不得分。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 技术 指标 | 5 | - 主要技术指标全面达到招标书要求得3分，达不到要求不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 参与前期本项目技术设计的得2分。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 工艺 能力 | 5 | - 制造工艺：满分3分。标书中对加工制造工艺描述全面、详细者得3分，较全面者得2分，无描述不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 具有特殊制造工艺加1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 投标物资采用了专利技术的加1分。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 质量 保证 | 15 | - 有完善质量保证体系的得5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 提供本项目具体有效的质量保证措施（具备检验能力、能提供检验资料等）的得3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产品质保期达到标书要求2分，达不到要求不得分，高于标书要求的加0.5-1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4星供方得5分，3星供方得3分,2星供方得2分，1星供方得1分。 |  |  |  |  |
| - 技术得分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

投标人释疑澄清表

| 招标编号 |  | 开标日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标内容 |  |  |  |
| 投标人已知晓招标文件要求，认同招标人评标规则、程序、疑义已得到澄清。 |  |  |  |
| 投标单位代表： 投标单位代表： 投标单位代表： 投标单位代表： 年 月 日 |  |  |  |